Оглавление

- Перспективные показатели развития Комсомольского городского поселения для разработки программы………………………....................3

  - Характеристика сельского поселения……………………………...3

    - Социальное обслуживание населения………………………….8

    - Экономика и производство………………………………….....12

    - Климатические условия……………………………………..…15

    - Социально-экономическое развитие………………………..…20

  - Прогноз численности и состава населения………………………21

  - Прогноз развития промышленности……………………………..26

  - Прогноз развития застройки Комсомольского городского поселения…………………………………………………………...28

  - Прогноз изменения доходов населения Комсомольского городского поселения ……………...…..……………………….....34

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…….…38

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………..40

  - Система электроснабжения………………………………………..40

  - Система теплоснабжения………………………………………….41

  - Система водоснабжения…………………………………………...44

  - Система газоснабжения……………………………………………46

  - Система водоотведения……………………………………………47

  - Система сбора и утилизации ТБО………………………………...48

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации……………………..….52

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...53

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса......53

  - Показатели надежности систем ресурсообеспечения…………...55

- Перспективная схема электроснабжения Комсомольского городского поселения………………………………………………………………….56

- Перспективная схема водоснабжения Комсомольского городского поселения………………………………………………………………….58

- Перспективная схема водоотведения Комсомольского городского поселения…...……………………………………………………………..59

- Перспективная схема обращения с ТБО………………………………...62

- Перспективная схема газоснабжения Комсомольского городского поселения………………………………………………………………….63

- Общая программа проектов……………………………………………..64

- Финансовые потребности для реализации программы……………….66

- Организация реализации проектов……………………………………...67

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)………………………………………………..…………68

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……………………………………….69

- Модель для расчета программы………………………………………….72

Приложение

Схема линий электропередач гп. Комсомольский Чамзинского района

Схема водоснабжения гп.Комсомольский Чамзинского района

Схема теплоснабжения гп. Комсомольский Чамзинского района

1. Перспективные показатели развития Комсомольского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Комсомольское городское поселение поселение (ГП) является административно-хозяйственной единицей Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Комсомольское городское поселение расположено в центральной части Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Рабочий поселок Комсомольский – поселок городского типа, расположен на расстоянии 5,8 км к северо-востоку от районного центра Чамзинка.

Поселок Комсомольский – самый молодой и самый крупный населенный пункт Чамзинского района. Поселок расположен в 2 км от железнодорожной станции Нуя, в 5 км – от станции Чамзинка.

В состав сельского поселения входит только один поселок городского типа Комсомольский.

Границы муниципального образования утверждены Законом Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Чамзинского района, муниципального образования Чамзинский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» от 28 декабря 2004 г. № 128-З (с изменениями от 1 октября 2008 года).

Территория городского поселения состоит из одного единого массива и граничит с землями:

- ООО «Юбилейное»;

- землями администрации Сабур-Мачкасского сельского поселения;

- землями ООО «Сабур-Мачкасское»;

- землями Гослесфонда;

- землями ООО «Юбилейное»;

- землями администрации Алексеевского сельского поселения;

- земельным участком Курганова А.;

- землями администрации Чамзинского муниципального района (районный фонд);

- землями КФХ Пятайкина В.А.;

- коллективными садами;

- землями администрации Чамзинского муниципального района;

- землями КФХ Ларькина;

- участком Ивашкина Н.И.;

- землями администрации городского поселения Чамзинка.

Площадь городского поселения составляет 1513 га.

Освоенность территории городского поселения в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 794 га, или 52,3 % территории, в том числе 483 га пашни (распаханность сельхозугодий – около 60,8 %). Обеспеченность пашней  в р.п. составляет 0,03 сотки на 1  человека, сельхозугодьями – 0,05 сотки.

Таблица 1

Наличие и распределение земельного фонда (категория земель - земли населенных пунктов) по подкатегориям на 01.01.2009 г. (по форме 22-5)

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  |  |
| Земли жилой застройки | 173 | 11,4 | 83 | 69 |
| Земли общественно-деловой застройки | 14 | 0,9 | - | - |
| Земли промышленности | 250 | 16,5 | - | - |
| Земли общего пользования | 37 | 2,4 | - | - |
| Земли железнодорожного транспорта | 60 | 4,0 | - | - |
| Земли автомобильного транспорта | 11 | 0,7 | - | - |
| Земли иного транспорта | - | - | - | - |
| Земли сельскохозяйственного пользования | 762 | 50,2 | 711 | 414 |
| Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 210 | 13,9 | - | - |
| Итого земель в границах | 1517 | 100 | 794 | 483 |

Согласно классификации, принятой в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия» поселок Комсомольский по численности населения относится к малым населенным пунктам. В настоящее время рабочий поселок Комсомольский в составе Комсомольского городского поселения является административным, хозяйственным и культурным центром. Численность населения составляет 12 971 человек.

Транспортный комплекс Комсомольского городского поселения представлен автомобильным и железнодорожным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения региона, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

Чамзинский район расположен на федеральной автомагистрали Саранск–Ульяновск и железнодорожной магистрали Красный Узел (Ромодановский район) – Канаш (Чувашия). По этим магистралям осуществляются внешние связи Республики Мордовия с прилегающими к ней областями и Республиками - Чувашия и Татарстан, а также городами – Москвой, Саранском, Казанью и др.

Железнодорожная магистраль Красный Узел–Канаш однопутная, неэлектрифицированная, в границах района имеется 4 станции, где осуществляется грузовая и пассажирская работа – Чамзинка, Сабур-Мачкасы, Нуя, Огаревка.

Трудовые и пассажирские перевозки на территории Чамзинского района и за ее пределами осуществляются также автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть Комсомольского городского поселения представлена автодорогами регионального значения «р.п.Комсомольский – р.п.Атяшево – г.Ардатов – с.Тургенево» 3 категории, «р.п.Комсомольский-с.Алексеевка-р.п.Киржеманы» 4 категории, «р.п. Комсомольский–с. Апраксино–с. Мичурино–с. Красный Поселок–Азарьевка». Интенсивность движения автомобилей по региональным автодорогам составляет около 100 единиц в сутки.

Рабочий поселок Комсомольский соединен с городом Саранском автомобильной дорогой «Саранск–Ульяновск» - р.п. Комсомольский с капитальным типом покрытия протяженностью 61,9 км.

На территории района осуществляется автобусное сообщение по маршрутам, соединяющим основные населенные пункты с районным центром и с городом Саранском. В р.п. Комсомольский автовокзал находится севернее спортивного комплекса на улице Республиканская. Остановки общественного транспорта в количестве 7 штук расположены по улице Республиканская. Имеется один мост через реку Нуя. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу производимой продукции и обеспечению субъектов производственной деятельности  рабочего поселка Комсомольский необходимыми ресурсами.

Транспортные услуги по перевозке пассажиров оказывает ОАО «Чамзинское автотранспортное предприятие».

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. На территории р.п. располагаются коллективные гаражи на северо-западе от жилой застройки, на юге и востоке  микрорайона №1 вдоль полосы отвода железной дороги, внутри кварталов между улицами Парковая, Театральная и Спортивная. Севернее микрорайона №1 располагается автостоянка для общественного и индивидуального автотранспорта.

На территории Комсомольского городского поселения имеется автозаправочная станция и газозаправочная станция, которые располагаются на северо-востоке городского поселения вдоль автодороги «р.п.Комсомольский – р.п.Атяшево – г.Ардатов – с.Тургенево».

Одним из существенных недостатков основных дорог района является прохождение их через населенные пункты, так как исторически сложившиеся направления большинства дорог практически не подвергались изменениям при реконструкции. В связи с этим транзитные потоки следуют по центральным улицам населенных пунктов, увеличивая число дорожно-транспортных происшествий и ухудшая экологическую обстановку.

По территорию Комсомольского городского поселения проходит однопутная железнодорожная линия в направлении Алатырь – Казань, ближайшие железнодорожные станции Чамзинка и Нуя.

Таблица 2 –Анализ Комсомольского городского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Комсомольское ГП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 15,13 |
| 2. | Население (всего), чел. | 12 971 |
| 3. | Плотность населения ,чел./кв.км. | 857,3 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 1 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

Поселок Комсомольский – населенный пункт с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают комфортное проживание населения.

Оценка социальной сферы на территории Комсомольского городского поселения проведена в разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта. Нормативная потребность определялась согласно требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия, а также распоряжению Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. «Социальные нормативы и нормы». В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В настоящее время на территории городского поселения работают четыре муниципальных дошкольных образовательных учреждения. В 1950 году был построен первый детский сад, в настоящее время это «Красная шапочка», в 1955 году построено второе здание детского сада «Красная шапочка», но уже двухэтажное. На территории микро-1 и микро-2 были открыты дошкольные учреждения в 1973 году детский сад «Колокольчик», в 1983 году детский сад «Сказка», в 1989 году детский сад «Аленький цветочек».  Загруженность в дошкольных образовательных учреждения составляет 100 %.

По состоянию на 01.01.2016 года в целом по городскому поселению фактическая посещаемость школ составляет 1385 учащихся. В целях развития системы образования республики, совершенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения качественных образовательных услуг Правительство Республики Мордовия утвердило программу «Развития образования Республики Мордовия на 2007-2010 годы».

Система образования Комсомольского городского поселения включает три средние школы, Алексеевский индустриальный техникум, школа искусств, музыкальная школа, дом юных техников и натуралистов, дом детского творчества. Комсомольская средняя школа №2 была открыта в 1967 году, в 1988 году открывается здание средней школы №3, а в 1989 году пристрой к школе. Строительство Алексеевского цементного завода было комсомольской стройкой. С каждым днем всё острее ощущался недостаток квалифицированных специалистов. В связи с этим было принято решение об открытии Алексеевского индустриального техникума. В 1967 году был открыт первый корпус Алексеевского техникума, в 1978 году второй корпус. Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока.

Внешкольные учреждения представлены Комсомольской детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ),  Чамзинским домом детского творчества, станцией юных туристов и станцией юных натуралистов в приспособленном здании, музыкальной школой, все эти объекты расположены в приспособленных  зданиях.

На территории городского поселения действуют: 3 общедоступные библиотеки, 3 учреждения культурно досугового типа - два районных дома культуры «Цементник» и «Строитель», кинотеатр «Россия».

Комсомольский районный дом культуры «Цементник» на 400 мест введен в эксплуатацию в 1955 году, располагается в приспособленном двухэтажном здании на улице Калинина,  кинотеатр «Россия» на 550 мест располагается в приспособленном здании 1962 года строительства. В районных домах культуры и кинотеатре проводятся крупные мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, юмора и сатиры, тематические вечера. Комсомольская городская библиотека с 1985 года находится в приспособленном здании на территории 1 микрорайона.

Здравоохранение городского поселения  представлено центральной районной больницей 1987 года строительства на 240 мест, поликлиникой 1976 года строительства на 500 посещений, построен и действует акушерско-гинекологический корпус. О здоровье рабочих завода  цементников руководство заботилось в первую очередь. В 1980 году в парковой зоне открылось здание санатория-профилактория «Мордовцемент». Все желающие проходят здесь курс оздоровительных процедур, здесь имеется новейшая диагностическая и лечебная аппаратура, бальнеологическая и грязевая лечебница, кабинет лечебного массажа. Санаторий-профилакторий располагает прекрасной столовой, комфортабельными двухместными номерами, фитнес-залом.  На территории р.п. имеется 2 аптеки, 4 аптечных пункта. На улице Республиканская располагается Комсомольский пансионат ветеранов войны. На пересечении улиц Республиканская  и Цветочная находится Центр санэпидемнадзора (СЭС).

Из спортивных сооружений в муниципальном образовании имеется шесть спортивных залов и физкультурно-оздоровительный комплекс. В структуру физкультурно-оздоровительного комплекса входит открытый стадион вместимость трибун 1500 мест, теннисный корт, два закрытых зала, тренажерный зал, сауна. Завершено строительство Ледового дворца с трибунами на 400 мест. Намечено строительство 25-ти метрового крытого плавательного бассейна, спортивного поля с искусственным покрытием. Гордостью р.п. Комсомольский является футбольная команда «Цементник», которая неоднократно становилась чемпионом Мордовии.

В городском поселении довольно развита сеть учреждений торговли, общественного питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. В р.п. имеется 7 объектов бытового обслуживания, 2 парикмахерские, предприятия торговли занимают на 3368,9 кв.м торговой площади (46 магазинов, 23 торговых павильона, 8 торговых палаток), предприятия общественного питания на 416 посадочных места (2 закусочные столовые, 3 ресторана), рынок, имеется 5 объектов сбербанка, 1 баня. Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, получасовая изохронограмма покрывает весь поселок, осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км).

Территорию Комсомольского городского поселения обслуживает 1 муниципальное пожарное депо на 2 машины которое располагается по улице Парковая.

Администрация Комсомольского городского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки, выдаются документы на приобретение деловой древесины.  В городском поселении  работает программа РЦП «Жилище» на 2015-2020гг. Целью  РЦП «Жилище» является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для жителей Республики Мордовия, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

На территории Комсомольского городского поселения в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия» обеспеченность объектами социальной сферы составляет 100%, строительство новых объектов не требуется.

| Наименование населенных пунктов | Детск ие дошкольные учреждения (мест) | Общеобразовательные школы(мест) | Дом куль-туры/ (мест) | Предприятия торговли/ (м2 торг.площади) | Предприятияобществ. Питания (посадочн. мест) | поликлиника,ФАП (объекты) | Культовые (объекты) | Почта(объекты) | Сбербанк(объекты) | Баня(объекты) | КБО/ парикмахер. Ателье (объекты) | Гостиница/общежитие (объекты) | ФОК, спортзал (объекты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т.Комсомольский | 780 | 3186 | 405 | 3368,9 | 416 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 / 2 | - | 3 |

Таблица 3 – Размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания (существующие) в границах Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального  района  в Республике Мордовия

1.1.2. Экономика и производство

Комсомольский промышленный узел является основным центром  промышленности строительных материалов в районе, сориентированным не только на внутри региональный рынок, но и на Московский регион и другие регионы. Развитие отрасли связано с расположением на территории района достаточно широкой сырьевой базы – Алексеевского месторождения цементного сырья.

Промышленность строительных материалов – является ведущей отраслью в Комсомольском городском поселении. Основную часть отрасли составляет продукция ПАО «Мордовцемент» (цемент). Предприятие работает на базе Алексеевского месторождения цементного сырья, балансовых запасов которого хватит на 142 года. В 2008 году предприятием было произведено 3683 тыс. тонн цемента, что составляет 105% по отношению к предыдущему году и 128% к 2006 году. На протяжении последних лет предприятие производит самые высокие отчисления в консолидированный бюджет Республики Мордовия.

ПАО «Мордовцемент» – крупнейшее предприятие всероссийского масштаба.

В настоящее время потребителями продукции являются более чем 10 000 организаций.  На перспективу предполагается увеличение проектной мощности предприятия до 6,5 млн. тонн цемента в год, за счёт модернизации производства:

-монтаж и реконструкция основных фондов предприятия с применением оборудования фирм «Claudius Peters», «FAM», «Christian Pfeiffer», ZAB-industrietechnik&Service GmbH (Германия);

-строительство новой технологической линии сухого способа производства;

-реконструкция системы энергоснабжения предприятия.

На одной производственной площадке с ПАО «Мордовцемент» находится ООО «Магма-С» – предприятие выпускает сухие строительные смеси на основе цемента. Доля продукции предприятия в отрасли составляет 0,2%. В 2015 году выпущено 43,8 тыс. м3 строительных смесей. Продукция предприятия поставляется за пределы района.

Почти 8% отрасли составляет продукция ОАО «Лато» (шифер, асботрубы). Предприятие работает с 1960 года. В настоящее время финансовое состояние представляется устойчивым. ОАО «Лато» – предприятие межрегионального значения.

Таблица 4 – Характеристика существующих промышленных предприятий

| Наименование предприятий | Основные виды выпускаемой продукции | Валовый выпуск продукции (млн.руб) | Численность промышленно-производственного персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Мордовцемент" | цемент | 13432,9 | 2183 |
| ОАО "Лато" | производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента | 1178,6 | 847 |
| ОАО "МагмаС" | сухие строительные смеси | 46,4 | 47 |
| МП «Спецавтохозяйство» | сбор, очистка и распределение воды | 31,7 | 129 |

Личные подсобные хозяйства р.п. занимаются производством животноводческой продукции. Специализация животноводства  у населения – производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока.

Таблица 5 – Численность поголовья сельскохозяйственных  животных в ЛПХ:

| Виды с/х животных | Количество |
| --- | --- |
| КРС – всего | 33 |
| в том числе коровы | 33 |
| Свиньи | 380 |
| Овцы | 57 |
| Лошади | - |
| Птица | 2585 |

1.1.3. Климатические условия

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, и влияние подстилающей породы.

Климат восточной части Республики Мордовия и Чамзинского района определяется физико-географическим положением Республики Мордовия в умеренном поясе центра Русской равнины и можно охарактеризовать как умеренно континентальный с теплым летом и умеренно суровой зимой, с хорошо выраженной сменой сезонов года. Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5С до 4,0С. Средняя температура самого холодного месяца января изменяется в пределах от –11,5С до –12,3С, отмечаются понижения температуры до –47С. Средняя температура самого теплого месяца июля от +18,9С до +19,8С. Экстремальные значения температуры летом достигают +38С. Продолжительность солнечного сияния в год достигает 1 850 часов, за декабрь - январь  составляет 35-45 ч, в июне-июле 250-290 ч. Наиболее пасмурным является период с ноября по январь. Средняя дата последнего заморозка весной в воздухе приходится на 4-16 мая, первого осенью – на 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются в среднем 17 мая – 5 июня и появляются осенью обычно во второй декаде сентября. Продолжительность безморозного периода - до 149 дней. Период вегетации  (среднесуточная температура более 5С) начинается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней. Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточная температура выше10С) составляет 137-143 дня.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек. до 4,8 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек., наименьшая  2,2-3,6 м/сек.  отмечена в июле. Максимальная средняя скорость ветра зафиксирована по южному румбу в январе, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8° С или менее составляет 5,8 м/сек. Согласно СНиП 23-01-99, табл. №№2, 3, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

По многолетним данным метеостанций, количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы, в теплый период (апрель-октябрь) выпадает  около 70 – 80% осадков, наибольшее количество осадков обычно выпадает в июле свыше 100 мм за месяц. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99). Среднее количество осадков за вегетационный период более 350 мм. Однако в течение года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь - июль месяцы, минимум   на январь - февраль. Иногда осадки не выпадают в течение целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течение года, но и в течение летних месяцев, зимой же оно более постоянное. В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%. Количество летних осадков преобладает над зимними осадками за счет их интенсивности.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Первый снег обычно появляется в конце октября, возможны отклонения на 2-3 недели. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Средняя высота снегового покрова составляет 33 см, максимальная – 74 см. В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек. Устойчивый снежный покров держится 140-150 дней. Во второй половине марта он разрушается, в среднем его сход отмечается 8-13 апреля.

Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются промерзание почвы, гололед,  метели, засухи, суховеи. Промерзание почвы зависит от рельефа, физических свойств грунтов, температуры воздуха, степени увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Глубина промерзания почвы до 80-100 см, а в суровые малоснежные зимы колеблется от 120 до 150 см. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля.

Гололед образуется при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя, его повторяемость  10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуры, наиболее часты в январе-феврале. Самыми неблагоприятными явлениями лета можно назвать засухи и суховеи. Среднее число дней с интенсивным суховеем 1-2 дня, в отдельные годы до 15 дней. Период действия суховейных ветров продолжается с мая по август.

По климатическому районированию для строительства территория Республики Мордовия относится к категории II В.

Территория муниципального образования расположена в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, занимая часть водораздельного пространства рек Инсар, Алатырь и Суры. Водораздельное плато осложнено в своем строении овражно-балочной и речной сетью.

Современный рельеф территории Комсомольского городского поселения представляет собой слабо холмистую равнину.  Максимальные отметки рельефа не превышают 240 м над уровнем моря.

Месторождения и проявления полезных ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных материалов, строительного песка и др.) связанны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

В соответствии с особенностями геологического строения на территории района выявлены месторождения разведанных строительных материалов и органоминеральных отложений:

- Алексеевское месторождение (разрабатываемое) минерально-меловых пород и опок, дата утверждения: ГКЗ прот. №6541, 1972 г.; ГКЗ прот. №2305, 1958 г., запасы мергельно-меловых пород промышленной категории А+В+С1 352671 тыс. тонн, промышленной категории С2 64 267 тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 229467 тыс. тонн, запасы опок промышленной категории А+В+С1 177500 тыс. тонн, промышленной категории С2  21299тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 63959 тыс. тонн;

- Ванькинский участок (разрабатываемый), дата утверждения: ГКЗ прот. №6541, 1972 г.,

запасы мергельно-меловых пород промышленной категории А+В+С1  330073 тыс. тонн, промышленной категории С2  20073 тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 206869тыс. тонн, запасы опок промышленной категории А+В+С1 161176 тыс. тонн, промышленной категории С2  3171 тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 47635 тыс. тонн;

- Мачкасский участок (подготовленный к освоению), дата утверждения: ГКЗ прот. №2305, 1958 г., запасы мергельно-меловых пород промышленной категории А+В+С1  22598 тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 22 598 тыс. тонн, запасы опок промышленной категории А+В+С1 16324тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 16 324 тыс. тонн;

- Восточный участок (подготовленный к освоению), дата утверждения: ГКЗ прот. №2305, 1958 г, запасы мергельно-меловых пород промышленной категории С2  44188 тыс. тонн, запасы опок промышленной категории С2  18128 тыс. тонн;

- Кочкушское месторождение глин (разрабатываемое), дата утверждения: ГКЗ протокол №305, 1978 г., запасы глины промышленной категории А+В+С1  44746 тыс. тонн, остаток на 01.01.08 г. 42463 тыс. тонн;

- Чей-Ремезенское месторождение органоминеральных отложений. Стадия и год разведки – М – 1951 г.. Площадь в нулевой границе, га – 4,2. Объем органоминеральных отложений (ОМО), тыс. м3 – 37.

Почвенный покров территории Комсомольского городского поселения представлен в основном выщелоченными черноземами слабосмытыми, вдоль юго-восточной границы поселения серыми лесными сильнощебнистыми сильносмытыми  почвами.

Долины реки асимметричные, извилистые, трапецеидального поперечного профиля. Река мелководна и представляет собой чередование ярко выраженных плесов и перекатов. Долины реки имеют разный возраст, но все они древние, широкие, разработанные, с хорошо развитой поймой. Река Передняя протекает по западной границе Комсомольского городского поселения, впадает в реку Нуя.

В р.п. Комсомольский имеются заболоченные участки, требующие проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод для градостроительного использования данных территорий. В рабочем поселке в период весеннего и осеннего половодья затапливаются незначительные пойменные участки реки Нуя.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения  - одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. В этих целях Правительство Республики Мордовия утвердило Республиканскую программу «Развитие здравоохранения в Республике Мордовия на 2006-2008 годы»

Цели программы:

-обеспечение доступной и качественной медицинской помощи населению Республики Мордовия;

-развитие профилактического направления медицинской помощи;

-обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью;

-развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания. Основная цель развития сферы услуг на расчётный срок – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

Правительством Республики Мордовия была утверждена программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия». Программа направлена на формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения, а также предполагается строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем.

1.2. Прогноз численности населения

Численность населения р.п. Комсомольский на 01.01.2016 г. составляет 12971  человек.По численности населения поселок Комсомольский относится к малым населенным пунктам. Статус – городское поселение.

Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе следующих предоставленных данных:

- по общей численности населения поселения по годам;

- о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам по годам;

- о численности населения моложе трудоспособного возраста, трудоспособного и старше трудоспособного возраста;

- о численности занятых в промышленности, социальной сфере и других отраслях на начало 2016 г.

Характеристика населения приведена в таблицах далее.

Таблица 6

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольское городское поселение | 7271 | 5700 | 2182 | 4761 | 4413 |  | 12 971 |

Поселок  характеризуется неблагоприятным демографическим положением, об этом говорят характеристики демографического развития. Достаточно большую долю населения составляют люди старше трудоспособного возраста 39% от общего количества населения, доля младше трудоспособного населения всего лишь 19%, доля трудоспособного населения составляет 42 % от общего населения.

По состоянию на начало 2016 года доля женского населения 56%, доля мужского составляет 44%.

Из приведённых данных, следует, что, несмотря на общее снижение численности населения, в настоящее время поселение в достаточной степени обеспечено трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного населения среди других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.

Следует отметить, что в течение последних  лет происходит уменьшение  численности населения моложе трудоспособного возраста и увеличение численности населения пенсионного возраста. Что свидетельствует о снижении рождаемости и преждевременной смертности населения.

Таблица 7

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 13 109 | 13 093 | 13 217 | 12971 | 13070 | 12988 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. |  | 10,4 | 8,6 |  |  |  |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. |  | 14,4 | 14,3 |  |  |  |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. |  |  | 166 |  |  |  |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % |  |  | 4,4 |  |  |  |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Таким образом,  существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на значительный перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Таблица 8

Прирост/убывание населения

| 1 | Прирост населения | 112 чел. рожд. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Убывание населения | 187 умерших |
| 3 | Обозначить причины прироста/убывания | смертность |

Таблица 9

Миграция

| 1 | Миграционный прирост |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место прибыли населения | 271 прибывших |
| 3 | Место убыли населения | 449 убывших |
| 4 | Обозначить причины прибыли и убыли населения | Миграция, в связи с безработицей, 253 чел. |

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах. В комсомольском ГП существует необходимость в квалифицированной рабочей силе.

Одним из ключевых моментов развития р.п. Комсомольский является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики. Одной из задач при формировании мероприятий по развитию территории городского поселения является создание условий для жизни населения до такого уровня, при котором рождаемость будет превышать смертность, а миграционная убыль перерастет в миграционный приток.

Одно из наиболее важных мероприятий по улучшению качества жизни и улучшение демографической ситуации - обеспечение жильем.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

В настоящее время разработана Республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия целями которой являются:

-создание условий для повышения качества жизни и снижения уровня бедности;

-повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-сохранение и улучшение здоровья населения, снижение младенческой и материнской смертности, а также стимулирование рождаемости, способствующих стабилизации демографической ситуации в регионе;

-снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста, увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

-формирование и совершенствование механизмов миграционной привлекательности;

-создание единого государственно-общественного механизма управления демографическими процессами.

Сохранение демографического и социального капитала в «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия» определено как одно из приоритетных направлений. Основными направлениями деятельности в данной области являются реализация демографической политики, повышение уровня социального обслуживания населения и улучшение условий проживания населения.

Реализация намеченных мер позволит улучшить демографическую ситуацию и пополнить отрасли производства молодыми кадрами.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2007 по 2024 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 1).

Рисунок 1

1.3. Прогноз развития промышленности

В целях развития промышленного комплекса городского поселения намечается создание благоприятных условий для строительства предприятий строительной индустрии. На срок  2010 г. – 2016г. проектируется строительство цементного завода в Комсомольском городском поселении.

Для развития промышленного комплекса  предлагается выделение двух земельных участков для размещения производственной зоны на востоке поселения на пересечении автодороги «р.п.Комсомольский-с.Алексеевка-р.п.Киржеманы» с автодорогой «р.п.Комсомольский–р.п. Атяшево–г. Ардатов–с. Тургенево» на площади 3,5 га и на западе поселения, на участке, примыкающем к улицам  Молодёжная и Цветочная на площади 4,2 га.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций предлагается опасный объект  ПАО «Мордовцемент» перевести на безопасные технологии.

Таблица 10

Характеристика существующих промышленных предприятий в границах Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального района  в Республике Мордовия

| № | Наименование предприятий | Год организации, адрес | Площадь участка (га) | Численность промышленно-производственного персонала, чел. |  | Основные виды выпускаемой продукции | Мощность предприятия на 01.01.2015 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2009г. | проектный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПАО Мордовцемент | 31.12.1956 г. | - | 2183 | - | цемент | 4460 тыс.тонн |
| 2 | ОАО «ЛАТО» | 15.11.1957 г. | 17,73 | 847 | - | производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента | листы асбестоцементные 204 млн.плиток трубы асбестоцементные2550км усл.труб плиты фиброцементные 60 млн.усл.плит |
| 3 | ОАО «Магма С» | 09.2008 г. | 3,38 | 47 | - | сухие строительные смеси | 74 тыс.тонн |
| 4 | МУП «Спецавтохозяйство» | 22.03.2004 г. | - | 129 | - | сбор, очистка и распределение воды | - |

1.4. Прогноз развития застройки Комсомольского городского поселения

Планировочное структурное зонирование территории городского поселения предусматривает:

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, кварталов, участков отдельных зданий и сооружений);

- доступность объектов, расположенных на территории городского поселения в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других мало мобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, плотности застройки, размеров земельных участков;

- организацию системы общественного центра городского поселения в увязке с транспортно-коммуникационными узлами и градостроительными решениями, обусловленными соответствующими системами расселения;

- сохранение объектов культурного наследия, исторической планировки и застройки;

- создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Поселок Комсомольский является для населения местом приложения труда и рынком сбыта товаров. Зона влияния составляет порядка 2,5 км.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Планировочные оси Комсомольского городского поселения проходят вдоль основных дорог района. Главными планировочными осями являются:

- Казанское отделение Горьковской железной дороги в направлении Алатырь -  Казань.

-автодорога «р.п.Комсомольский-р.р.п.Атяшево-г.Ардатов-Тургенево», обеспечивает выход в Чувашскую республику.

Сложившаяся планировка и застройка селитебной территории имеет регулярную прямоугольную сетку улиц с мелкими кварталами, застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная и средне этажная. Улицы меридианного и широтного направления имеют различную ширину. Главной планировочной  осью р.п.  и транспортной магистралью является улица Республиканская, основные улицы это Коммунистическая, Спортивная, Театральная, Октябрьская, Садовая, Калинина, Комсомольская, Пионерская, Парковая, Молодежная, Цветочная, остальные улицы второстепенные и переулки. Улицы р.п. имеют асфальтовое покрытие. Грунтовое покрытие по улицам Юбилейная, Н.А. Алеева, Рождественская, С. Эрьзи, Весенняя, А. Осипова, К. Белоус.

Общественный, торговый и культурный центр сложился  в центральной части р.п.. Структура магистралей и жилых улиц обеспечивает удобную связь жилой застройки с центром и выход на  внешние магистрали.

По функциональному использованию территория Комсомольского городского поселения подразделяется на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные территории.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, вне поселкового и пригородного путей сообщения.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

В пределах указанных территорий в настоящее время на территории р.п. Комсомольский можно выделить следующие функциональные зоны:

- жилой застройки;

- общественно-деловой застройки;

- промышленных предприятий;

-садоводства;

-объектов автомобильного транспорта;

-объектов  инженерного оборудования энергоснабжения;

- объектов  инженерного оборудования газоснабжения;

- объектов  инженерного оборудования канализации;

-сельскохозяйственных угодий;

-акваторий;

-природных территорий;

-ритуального назначения.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории рабочего р.п. Комсомольский.

На основании комплексной  оценки территории и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить мероприятия по упорядочению зоны жилой застройки, объектов производственной зоны, объектов автомобильного транспорта, зоны спортивного назначения и зоны деловой застройки.

Ландшафтно-рекреационные условия

Ландшафтно-рекреационные условия р.п. Комсомольский благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха. Основу рекреационного потенциала р.п. составляют лесные близлежащие массивы, река Нуя и пруды.

Данная группа представляет  привлекательные для рекреантов пейзажи, пригодные для отдыха. Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий, для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

На территории Комсомольского городского поселения существующий жилищный фонд составляет 293.9 тыс.м2.

Частные домовладения городского поселения деревянные, кирпичные в настоящее время находятся в индивидуальной собственности.

Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

Администрация Комсомольского городского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки, выдаются документы на приобретение деловой древесины.  В городском поселении  работает программа РЦП «Жилище». Целью  РЦП «Жилище» является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для жителей Республики Мордовия, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

В жилищной сфере Комсомольского городского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Расчетная обеспеченность увеличится до 30,4 кв.м/чел.

Таблица 11

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рп. Комсомольский | 647 | 25 | 158 | - | 13 | 3 |

Таблица 12

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Тыс.м2 | 24.2 | 18.4 | 10.3 | 3 | 1 |
| 3 | В частной собственности | Тыс.м2 | 265.23 | 269.9 | 278 | 285.3 | 287.3 |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 5 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | Тыс.м2 | 3.63 | 0.67 | 3.8 | 11.1 | 12 |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | Тыс.м2 | 0.719 | 0.67 | 3.03 | 5.5 | 6.5 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 84.3 | 84.1 | 85 | 88 | 90 |
| 11 | Централизованным водоснабжением | Тыс.м2 | 219.88 | 223.9 | 224.7 | 230.3 | 235.5 |
| 12 | Централизованной канализацией | Тыс.м2 | 219.88 | 223.9 | 224.7 | 230.3 | 235.5 |
| 13 | Централизованным электроснабжением | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 14 | Природным газом | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | Тыс.м2 | 7.9 | 7.9 | 7.468 | 4 | 1 |

Таблица 13

Проект застройки территорий, кв.м.

| Наименование проекта | Год реализации | Строительство | Снос | Капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Комсомольского городского поселения на 2015-2017гг.» | 4кв.2016г. | 2016г. – 432.3 м2 | 3кв.2017г. | - |
| Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043гг. | 2014-2043гг. | - | - | Капитальный ремонт МКД |

1.5. Прогноз изменения доходов населения Комсомольского городского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.

Трудовой и производственный потенциал имеют хорошие резервы для развития, но задействован слабо.

Основными стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

Экономические:

- Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях;

- Содействие развития промышленного производства;

- Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест:

-	развитие сферы услуг, в том числе ремонт и сервисное обслуживание автомобилей;

- 	развитие кредитной кооперации на территории поселения;

-	предоставление парикмахерских услуг, косметический кабинет;

- 	ремонт и пошив одежды, ремонт обуви;

- 	распиловка и продажа пиломатериала, столярные услуги, заточка инструментов;

- 	услуги печника, ремонт и монтаж местного отопления, услуги электрика;

-развитие сферы сбора закупа и переработки дикорастущего сырья;

- 	организация стоматологического, массажного кабинета;

- 	организация производства продукции с высокой добавочной стоимостью (круглогодичное производство грибов, производство препаратов на основе пчеловодства, переработка овощей).

Социальные:

1.Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и развития на этом фоне мини-предприятий переработки:

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- организация закупа молока от населения частными предпринимателям;

- привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;

- введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, дающий молоко;

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

- поддержка предпринимателей ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих):

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищённым слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение).

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения в поселении.

6.  Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных сел поселения.

7.  Окончательное освещение населенных пунктов поселения.

8.  Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.

9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.

Таблица 14

Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли |  | + |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | + |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости | + |  |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура | + |  |  |
| 5 | Близость к столице Республики | + |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | + |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики | + |  |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. |  | + |  |
| 9 | Низкая криминогенность | + |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | + |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал | + |  |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал | + |  |  |

2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Комсомольскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2024 г. – 12988 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями и в основном промышленными предприятиями увеличится к 2024 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы предвидится, но не масштабное.

На территории городского поселения сформирована централизованная система электроснабжения.

Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Чамзинского района обеспечивается  от ТЭЦ-3 «Алексеевская» мощностью 73 Гкал/час,  котельными промышленных предприятий и муниципальными котельными. В р.п. Комсомольский система теплоснабжения централизованная. Тепловые нагрузки в настоящее время покрываются котельными. Планы перспективного развития в системе теплоснабжения отсутствуют. Проблем в системе теплоснабжения в МО не зарегистрировано.

Газоснабжение

Чамзинский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения. Уровень газификации Комсомольского городского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. Перспективным является направление ремонт и/или модернизации имеющегося оборудования (Приложение).

Водоснабжение

Снабжает водой поселок Комсомольский Карсаковский водозабор, расположенный в селе Карсаковка. Системы водоснабжения функционируют достаточно стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется.

Водоотведение

В Чамзинском районе имеются два комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, которые находятся в хозяйственном ведении МП «Автохозяйство». Протяженность канализационных сетей по р.п. Комсомольский – 30,4 км, что составляет 85%. Проектных мероприятий в системе водоотведения не планируется.

Утилизация ТБО

| Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу ТБО | ООО «Спецавтохозяйство» |
| --- | --- |
| Структура и последовательность реализации ТБО | Сбор, транспортирование и размещение ТБО |

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Чамзинского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ПАО «Мордовэнерго».

Электроснабжение потребителей  Комсомольского городского поселения осуществляется от ПС 220 «Комсомольская» 220/110/10, которая является одной из основных питающих электроподстанций энергосистемы Чамзинского района. ПС «Алексеевска» является проблемным центром питания.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 220 кВ , 110-35 кВ, 10 кВ, 6 кВ выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Чамзинского РЭС, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго».

На территории рабочего поселка расположено 20 трансформаторных подстанций 10/04кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией население, организации, промышленные предприятия. Загруженность подстанций колеблется  от 60 до 70%.

Таблица 15

Энергоснабжение потребителей в границах Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального  района  в Республике Мордовия

| № подстанции | Мощность подстанции | Загруженность % | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 323 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 2-й микрорайон, д/сад |
| ЗТП 327 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. 1-я Зеленая |
| ЗТП 328 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Октябрьская |
| КТП 329 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Садовая |
| ЗТП 330 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Садовая |
| ЗТП 331 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Садовая |
| КТП 333 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Набережная |
| ЗТП 334 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Молодежная |
| ЗТП 336 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 1-й микрорайон |
| ЗТП 337 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 1-й микрорайон |
| ЗТП 338 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 1-й микрорайон |
| ЗТП 339 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 1-й микрорайон |
| ЗТП 340 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Ленина и ул. Калинина |
| ЗТП 341 |  |  | п.г.т.Комсомольский, ул. Пионерская |
| ЗТП 346 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 1-й микрорайон |
| ЗТП 347 |  |  | п.г.т.Комсомольский, 1-й микрорайон |
| ЗТП б/н |  |  | п.г.т.Комсомольский, 2-й микрорайон, котельная |
| КТП б/н |  |  | п.г.т.Комсомольский, санэпидемстанция |
| ЗТП б/н |  |  | п.г.т.Комсомольский, больница |
| ЗТП б/н |  |  | п.г.т.Комсомольский, больница |

3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей Чамзинского района обеспечивается  от ТЭЦ-3 «Алексеевская» мощностью 73 Гкал/час,  котельными промышленных предприятий и муниципальными котельными.

В р.п. Комсомольский система теплоснабжения централизованная. Тепловые нагрузки в настоящее время покрываются четырьмя котельными, которые обеспечивают теплом центральную часть рабочего поселка, 1 микрорайон и 2 микрорайон:

- котельная №3 рабочего поселка находится на территории 2-микрорайона, установлено два котла ТВГ-8, установленная мощность котельной 16,6Гкал/час, год ввода в эксплуатацию1985, процент износа котлов 70, протяженность тепловых сетей 18,7 км, подключенная тепловая нагрузка 8,05Гкал/час;

- котельная №4  рабочего поселка находится на территории больницы, установлено два котла ТВГ-1,5 и два котла НР-18, установленная мощность котельной 4,0Гкал/час, год ввода в эксплуатацию1995 и 1996, процент износа котлов 80, протяженность тепловых сетей 3,13 км, подключенная тепловая нагрузка 2,37Гкал/час;

- котельная №6 рабочего поселка находится на территории 1-микрорайона, установлено два котла ТВГ-8 и два котла ДЕ-10-14, установленная мощность котельной 29,6Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 1980 и 2006, процент износа котлов 80 и 20, протяженность тепловых сетей 13,92 км, подключенная тепловая нагрузка 13,52Гкал/час;

- котельная №8 рабочего поселка находится на территории ул. Суродеева, установлено три котла КСВ-1,86, установленная мощность котельной 4,8Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 1998, процент износа котлов 60, протяженность тепловых сетей 6,54 км, подключенная тепловая нагрузка 3,1Гкал/час.

Источником топлива является природный газ. Состояние сетей удовлетворительное Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от по квартирных газовых тепло генераторов, топливом для которых является природный газ.

Таблица 16

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосервис» ООО «Теплосбытовая компания» | Р п. Чамзинка, ул. Терешковой д.24а, тел.20-548 | А.М. Белоусов |  |

Таблица 17

Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

| № п/п | Количество | Мощность (Гкал/час) | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная№3 | 16,6 | Отопительнае |
|  | Тепловой пункт Микро-2 | 1,5 | ГВС |
|  | Тепловой пункт ул. Садовая | 0,4 | ГВС |
|  | Котельная №4 | 3,2 | Отопительная |
|  | Котельная №4а | 1,8 | Отопительная/ГВС |
|  | Котельная №5 | 1,9 | ГВС |
|  | Котельная №6 | 16,6 | Отопительная/ГВС |
|  | Котельная №6а | 12 | Отопительная |
|  | Котельная №8 | 4,8 | Отопительная |

Таблица 18-Технические параметры тепловых сетей

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность теплотрассы (2х трубная) | км | 16,289 |
| 2 | Средний диаметр теплотрассы | мм | 108 |
| 3 | Протяженность водяных сетей (горячего водоснабжения) (2х трубная) | км | 5,227 |
| 4 | Протяженность водяных сетей надземной прокладки | км | 5,252 |
| 5 | Протяженность водяных сетей подземной прокладки | км | 16,264 |
| 6 | Паровые сети, протяженность | км |  |
| 7 | Паровые сети надземной прокладки, протяженность | км |  |

3.3. Система водоснабжения

Территория Чамзинского района расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Водоснабжение базируется на подземных водах верхнекаменноугольного карбонатного водоносного горизонта, который имеет повсеместное распространение.

Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия за 2007 г. прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод для Чамзинского района составляют 134,8 тыс. м3/сут. Территория района относится к надежно обеспеченным водой территориям.

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения Комсомольского городского поселения питьевой водой является МП «Спецавтохозяйство». Снабжает водой поселок Комсомольский Карсаковский водозабор, расположенный в селе  Карсаковка. Водозабор состоит из 6-и артезианских скважин (4 – рабочие, 2 – резервные), действующих с водоотбором  3,15 тыс. м3/сут.  и 1,15 тыс. м3/сут. Производительность водозаборных сооружений: проектная – 4,92 тыс. м3/сут, эксплуатационная – 2,66 тыс. м3/сут. В настоящее время  водозабор задействован только на 20 % своей мощности.

Природное качество подаваемой воды на Корсаковском  водозаборе не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по минерализации, общей жесткости, хлоридам, фторидам и железу общему,  наблюдается превышение содержания сульфатов.

Сооружений по водоподготовке в районе нет.

ПАО «Мордовцемент» техническое водоснабжение осуществляет от  поверхностного водозабора производительностью 30,0 тыс. м3/сут. из реки Сура. Вода поступает сначала в накопительные емкости объемом 2х5000 м3, а далее подается на промышленную площадку предприятия.

Среднесуточный централизованный отпуск воды из водопровода за 2015 г. на хозяйственно-питьевые нужды населения составил в р.п. Комсомольский – 1,74 тыс. м3/сут.

Фактическое потребление воды в р.п. составляет 626 тыс. м3/год.

в том числе:

частный сектор - 464 тыс. м3/год,

предприятия здравоохранения и культуры - 18 тыс. м3/год,

сельхозпредприятия  - 26 тыс. м3/год,

торговля – 6,8 тыс. м3/год.

Количество домов с подводкой воды составляет 430 домов, в том числе – 293 дома в частном секторе. Протяженность сетей водопровода в целом по поселку Комсомольский – 45,8 км, что составляет 90%. Водопроводные сети уложены из труб различных материалов: чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых.

Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками.

Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют достаточно стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется, нарастающий износ основных фондов может привести к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличения числа аварийных ситуаций.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения водой нормативного качества.

На территории индивидуальной жилой застройки постоянного проживания по улицам Новоселов, А. Осипова, К. Белоус, Луговая, Тани Бибиной частично, Строительная, Гражданская, Рабочая, Саранская частично, 2-я Зеленая частично, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая и Заводская - нет водопровода.

3.4. Система газоснабжения

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры  р.п. Комсомольский является состояние газификации. Чамзинский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения.

Источником газоснабжения Чамзинского района является участок магистрального газопровода Саратов-Горький, диаметром 820 мм Р ≤ 7,5 МПа. От магистрального газопровода Саратов-Горький с юго-западной стороны через весь район (с выходом в восточной части района) проложен газопровод-отвод на ГРС «Дубенки», диаметром 529 мм, давлением 7,5 МПа. От газопровода-отвода газ поступает с распределением на две газораспределительные станции (ГРС) расположенные на северо-востоке Комсомольского городского поселения. От ГРС по распределительным газопроводам газ поступает на ГРП и РП посёлка.

В р.п. Комсомольский полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам. Протяженность газопровода среднего давления – 13465 м, низкого давления – 20498 м. В настоящее время  95%  домовладения и 100% всех учреждений и организаций городского поселения газифицировано, жилищный фонд обслуживает  4 котельных, работающих на природном газе.

Потребителями природного газа в районе являются:

-население, использующее природный газ для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления;

-промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

Таблица 19

Обслуживающая организация системы газоснаснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Газпром Газораспределения Саранск» в г.п. Чамзинка | Рп. Чамзинка, тел.22-338, тел.22-685 | Полежаев Н.Ф. |  |

3.5. Система водоотведения

В Чамзинском районе имеются два комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, которые находятся в хозяйственном ведении МП «Спецавтохозяйство».

Очистные сооружения полной биологической очистки р.п. Комсомольский имеют проектную производительность – 7,0 тыс. м3/сут, фактическую – 3,62 тыс. м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод производится в реку Нуя, правый приток р. Алатырь. Техническое состояние основных сооружений удовлетворительное.

Для того, чтобы обеспечить экологическую безопасность в поселении, требуется реконструкция очистных сооружений со строительством комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка в целях доведения степени очистки до нормативных требований.

На настоящий момент поселок Комсомольский  имеет единую централизованную систему самотечно-напорной канализации с очистными сооружениями. Канализация проходит по территории микрорайона 1 и микрорайона 2 и далее выходит на очистные сооружения, обслуживает улицы Суродеева, Ленина, Октябрьская, Калинина, Республиканская, Садовая, Спортивная и далее по улице Набережная  выходит к очистным сооружениям. На территории поселка находится три КНС.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Комсомольского городского поселения налажена система санитарной очистки.

Таблица 20

Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | Полигон, расположенный за пределами участка, относительно ориентира. Ориентир-здание администрации ООО «Рассвет», адрес ориентира: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Большое Маресево, ул.Советская д.71 |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | Полигон |
| Объем вывоза ТБО и КТО на полигоны (с разбивкой по группам населения и организаций) | Организации -32 тыс.м3. /год Население -36 тыс.м3. /год |
| Норма накопления ТБО для населения в год на 1 человека | 1,7 м3. |

Таблица 21

Институционная структура

| Ответственное лицо за организацию зональной очистки |  |
| --- | --- |
| По санитарной очистке территории (при наличии прикрепить к опросному лицу) |  |
| Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу ТБО | ООО «Спецавтохозяйство» |
| Структура и последовательность реализации ТБО | Сбор, транспортирование и размещение ТБО |
| Характеристика системы ресурсоснабжения (т.е. охарактеризовать деятельность полигонов; класс опасности) | Полигон по размещению твердых бытовых отходов IV — V класса опасности |

Таблица 22

Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО многоквартирных жилых домов | куб.м/чел | 26623/15660 |  |
| 2 | Объем ТБО частных жилых домов | куб.м/чел | 9984/5873 |  |
| 3 | Объем КТО многоквартирных жилых домов | куб.м/чел |  |  |
| 4 | Объем КТО частных жилых домов | куб.м/чел |  |  |
| 5 | Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО | МКД | % | 100 |
|  |  | Частные дома |  | 100 |

Таблица 23

Объем захоронения (утилизации) ТБО

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  | план |
| 1 | 1. Объем ТБО и КТО принятых от потребителей | тыс. куб.м. | 59,9 | 60,2 | 72,4 | 68,0 | 62,0 |
| 2 | 1.1 Объем ТБО МКД | тыс. куб.м. | 27,4 | 27,9 | 26,4 | 28,3 | 26,6 |
|  | Объем ТБО частный сектор | тыс. куб.м. | 8,7 | 8,7 | 10,2 | 10,3 | 10,9 |
|  | Объем ТБО бюджетные организации | тыс. куб.м. | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 14,9 | 4,5 |
|  | Объем ТБО прочие потребители | тыс. куб.м. | 20,2 | 20 | 31 | 14,5 | 20 |
|  | Объем ТБО от неучтенных потребителей | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 Объем КТО | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | Объем КТО от неучтенных потребителей | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 Объем вывоза ТБО по договорам | куб.м. |  |  |  |  |  |
| 5 | 2. Структура ТБО, принятых для размещения на полигоне, по группам потребителей | % |  |  |  |  |  |
|  | Объем ТБО МКД | % | 46 | 46 | 36 | 42 | 43 |
|  | Объем ТБО частный сектор | % | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 |
|  | Объем ТБО бюджетные организации | % | 6 | 6 | 7 | 22 | 7 |
|  | Объем ТБО прочие потребители | % | 33 | 34 | 43 | 21 | 32 |
|  | Объем ТБО от неучтенных потребителей | % |  |  |  |  |  |
|  | Объем КТО | % |  |  |  |  |  |
| 6 | 3. Объем отходов, направленных на полигон | % | 59,9 | 60,2 | 72,4 | 68,0 |  |

Таблица 24

Организация, учитывающая ТБО и КТО (контактные данные)

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Спецавтохозяйство» | 431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Республиканская д.17а | Удаление и обработка твердых отходов | Тулисов В.М. |

4. Характеристика состояния и проблем в реализации

В настоящее время разработаны «Схемы территориального планирования Республики Мордовия института ФГУП РосНИПИУрбанистики», «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.» и «Схемы территориального планирования Чамзинского района Республики Мордовия»

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Кучкаевского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2004г № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001г № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года  №74-ФЗ.

Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Постановление правительства Республики Мордовия «О республиканской целевой программе «Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года»» от 10 декабря 2007 г. № 61.

Постановление правительства Республики Мордовия «О внесении изменения в Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия» от 24.03.2008 г. №103.

Федеральный закон от 30 марта 1999г  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Перечень поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордо-вия,  утвержденные постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2008 года № 612;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;

Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года  № 878;

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.);

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема электроснабжения

В связи с высокими темпами роста электропотребления в регионе имеется недостаток мощностей для нужд производственных предприятий и населения.

С развитием промышленной базы возможно значительное увеличение объёмов потребления электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

- приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

- рационального, эффективного использования энергоресурсов;

- обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

- сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

- эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

- совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

- ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

В рамках данной Программы перспективная схема электроснабжения не проектируется.

7. Перспективная схема водоснабжения

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения Республики Мордовии является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам.

Данным проектом не разрабатывалась перспективная схема развития водоснабжения на расчетный срок.

8. Перспективная схема водоотведения Комсомольского городского поселения

Для развития централизованной системы водоотведения в р.п. Комсомольский потребуется своевременная реконструкция очистных сооружений канализации со строительством ,в перспективе не затрагивающей сроки Программ ,комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка. Также требуется постепенная реконструкция всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, строительство новых и реконструкция (замена) полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов.

В качестве первоочередных мероприятий по развитию канализации предлагается конструирование канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по улицам: ул. Юбилейная, ул. Луговая, ул.Т. Бибиной, ул. Строительная, ул. Гражданская, ул. Рабочая, ул. Саранская, ул. Зеленая и Строительство напорного канализационного коллектора для транспортировки стоков на очистные сооружения п. Чамзинка (2 шт.)

Одной из главных задач является организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

### Программа инвестиционных проектов реконструкции системы водоотведения  Комсомольского городского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 25

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Юбилейная (420 м) | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в |  | 1260 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
| ### 2 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Луговая (553 м) |  |  | 1695 |  |  |
| ### 3 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул.Т. Бибиной (933 м) |  |  | 2779 |  |  |
| ### 4 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Строительная (764 м) |  |  | 2292 |  |  |
| ### 5 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Гражданская (826 м) | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в |  | 2478 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
| ### 6 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Рабочая (750 м) |  |  | 2250 |  |  |
| ### 7 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Саранская (865 м) |  |  | 2595 |  |  |
| ### 8 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Зеленая (1, 2, 3, 4 и Центральная) (2008 м) |  |  | 6024 |  |  |
| ### 9 | Строительство напорного канализационного коллектора для транспортировки стоков на очистные сооружения (2 шт.) |  |  | 21000 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 42373 |  |  |

9. Перспективная схема обращения с ТБО

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Перспективные направления в области санитарной очистки Комсомольского городского поселения:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

10. Перспективная схема газоснабжения Комсомольского городского поселения.

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки по улицам Новоселов, А. Осипова, К. Белоус.

В р.п. Комсомольский полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам. Протяженность газопровода среднего давления – 13465 м, низкого давления – 20498 м.

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология) | Приготовление пищи, отопление |  |
| 2 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 3 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | Среднее давление – 19,91 км; Низкое давление – 35,72. |  |
| 4 | Подземно, надземно | Подземно – 49,29 км; Надземно – 6,34. |  |
| 5 | Материал труб | Сталь, полиэтилен. |  |
| 6 | Наличие аварийных участков |  |  |
| 7 | Планирование нового строительства, реконструкции |  |  |
| 8 | Количество пунктов редуцирования, износ | ШРП – 23 шт.; Износа нет. |  |
| 9 | Акты обследования технического состояния сетей | Замечаний нет. |  |
| 10 | Анализ платежеспособности |  |  |
| 11 | Диспетчеризация | Служба тел.04 |  |

11. Общая программа проектов

Основные мероприятия программы

Таблица 27

| № п/п | Технические мероприятия |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |
| 1 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Юбилейная (420 м) | 1260 |
| 2 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Луговая (553 м) | 1695 |
| 3 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул.Т. Бибиной (933 м) | 2779 |
| 4 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Строительная (764 м) | 2292 |
| 5 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Гражданская (826 м) | 2478 |
| 6 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Рабочая (750 м) | 2250 |
| 7 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Саранская (865 м) | 2595 |
| 8 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Зеленая (1, 2, 3, 4 и Центральная) (2008 м) | 6024 |
| 9 |  | Строительство напорного канализационного коллектора для транспортировки стоков на очистные сооружения (2 шт.) | 21000 |
|  |  | ИТОГО | 42373 |
|  |  | ВСЕГО по Комсомольскому городскому поселению | 42373 |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов реконструкции системы водоотведения Комсомольского городского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) | ### 42373 | ### 42373 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Итого | ### 42373 | ### 42373 |  |  |  |

13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | Программа инвестиционных проектов реконструкции системы водоотведения Комсомольского городского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) | ### 42373 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852 |
| ### 2 | Всего по Программе | ### 42373 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852 |

### 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2024 годы 42373тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 – 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

### 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Спецавтохозяйство» | 28,75 | 28,75 | 30.34 | 30.34 | 105.5 | 22,32 | 22,32 | 23,70 | 23.70 | 106,18 |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» | 1896,54 | 1896,54 | 2016,36 | 2016,36 | 106,32 | 141,91 | 141,91 | 151,03 | 151,03 | 106,43 |
| ООО «Тепло сбытовая компания» | 1896,5 | 1896,5 | 2016,4 | 2016,36 | 106,32 | 141,91 | 141,91 | 151,03 | 151,03 | 106,43 |

Таблица 28

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

- Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложения