АКТ обследования многоквартирного жилого дома

№ 4                                                                                            «20»  сентябрь  2019  г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №8

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 22.03.2017г. №103, с изменениями от 15.07.2019г. № 178

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя комиссии  Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Заместителя председателя  комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Членов комиссии:

Сироткин Д.В., - Начальник управления государственной жилищной инспекции Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия;

Жаворонкова И.Ю. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А. И. – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы администрации  Комсомольского городского поселения.

произвела обследование помещения по заявлению _Главы    администрации Комсомольского   городского      поселения         ______________________(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №8. Год  постройки жилого дома – 1953г., кадастровый номер: 13:22:0115007:302____

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

Обследуемый жилой дом – двухэтажный,  восьмиквартирный. Габаритные размеры жилого дома 15,73 х 23,1 м. Высота здания – 7,5 м.  Общая полезная площадь дома 509,1 кв.м. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 13:22:0115006:38, площадь земельного участка 973 кв.м.  Фундамент ленточный бутовый.  Наружные и внутренние стены из шлакового кирпича.  Перекрытия деревянное, балочное.    Кровля вальмовая (четырехскатная),стропильная система деревянная.  Полы дощатые, окрашены масляной краской.    Отопление центральное. Система холодного водоснабжения: центральная. Канализация центральная.  Электричество. Газопровод.

Обследование несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома по адресу: п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 провел ИП Ерастов А.В. Согласно Техническому  отчету по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 11 июля 2019г, Дополнительным сведениям о физическом износе жилого дома от 7 августа 2019г., в результате проведенного обследования и инструментальных измерений установлено, что обследуемые ниже перечисленные строительные конструкции здания имеют признаки силовых воздействий и признаки агрессивных воздействий внешней среды в виде:

*	Фундамент

Глубина заложения фундамента от уровня отмоски, составляет – 1,5 м.. Ширина фундамента соответствует ширине кирпичной стены – 530-550 мм.  Фундамент изготовлен из бутобетона. В нижней части стены имеется кладка из кирпича глиняного обыкновенного пластического формирования. Толщина кирпичной кладки  - два кирпича, высота – пять рядов.

Состояние фундамента работоспособное. Видимых дефектов в виде трещин, кренов и разрушений не выявлено. Обнаруженные дефекты: каверны, раковины, наплывы не влияют на несущую способность. Физический износ – 55%

*	Стены

Каменные стены изготовлены из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина стен жилого дома с учетом цементно-песчаной штукатурки  составляет: 540-550 мм; внутренних продольных стен – 400-420 мм; внутренних поперечных стен – 400-420 мм. На всех наружных несущих стенах имеются сквозные трещины с шириной раскрытия до 30мм., некоторые заделаны цементно-песчаным раствором, монтажной пеной.  Трещины возникли в процессе эксплуатации здания. На момент обследования, установленные ранее маяки порвались, что свидетельствует о – перегрузке кирпичных стен из-за уменьшения прочности свойств кирпичной кладки; или – неравномерной осадке  дома из-за перегрузки грунтового основания.

Состояние кирпичных стен жилого дома является аварийным техническим состоянием. Физический износ – 70%.

*	Перекрытия

Перекрытие над первым этажом дома выполнено по деревянным балкам. Балка междуэтажного перекрытия имеет поперечное сечение 120х200мм. Концы балок обернуты рубероидом. К балкам прибиты черепные брусья, служащие опорой для деревянного настила. Поверх настила располагается слой шлака, для изоляции. Поверх балок изготовлен дощатый пол. Потолок состоит из досок, прибитых к несущим деревянным балкам, с нанесением цементно-песчаной штукатурки. В жилых помещениях в процессе текущих ремонтов штукатурка заменена на современные покрытия или облицована.

В состоянии перекрытия выявлены седеющие дефекты: штукатурка имеет трещины, отслоения; - полы в жилых комнатах обладают зыбкостью; -в кв.№5 одна из несущих балок подгнила, что привело к приседанию пола.

Балки чердачного перекрытия подвержены процессу гниения. Глубина биологического поражения древесины в отдельных балках более половины высоты поперечного сечения. Шлак, предназначенный для утепления в чистом виде,  не сохранился. Образовалась смесь шлака, керамзита, асбестоцементных отходов. Данное утепление не является эффективным, способствует выносу тепла, большим тепло потерям. Физический износ – 55%.

*	Крыша

Крыша жилого дома вальмовоя (четырехскатная). Несущими конструкциями кровли являются стропильные ноги, из брусьев. Для создания жесткости стропильной системе в поперечном направление здания, установлены затяжки из полубревен диаметром 140х 160 мм. Кровля выполнена из волнистых асбестоцементных листов. Пароизоляция отсутствует. Выявлены следующие дефекты:  Кровля имеет множество протечек, в местах протечек наблюдается гниение обрешётки; промежуточные балки совместно со стойками образуют рамы, которые должны закрепляться со стойками (закрепление практически отсутствует); коньковая балка не закреплена в плоскости вертикальными связями по деревьянным стойкам; стропильная нога, опирающаяся на мауэрлат, срезана частично. Физический износ крыши – 75%    Физический износ кровли – 80%

Физический износ здания жилого дома составляет величину: Qф =

(1/100)х6093 = 60,93% ≈61 %. С позиций физического износа состояние здания жилого дома следует считать ветхим (физический износ 61-75%). Проведение капитального ремонта в ветхих зданиях считается экономически не целесообразным. Требуется проведение текущих, поддерживающих ремонтов строительных конструкций.

Заключение:

Общее состояние жилого дома: Здание жилого дома соответствует аварийному  техническому состоянию,  является аварийным   и подлежащим сносу.

Для поддержания работоспособности  дома необходимо  проведение текущих, поддерживающих ремонтов строительных конструкций:   укрепления стен, произвести временные мероприятия по повышению пространственной жесткости здания ( установить систему тяжей). Заменить балки чердачного перекрытия, изготовить пароизоляционное покрытие. Стропильную систему усилить путем установки дополнительной стропильной ноги  рядом с каждой существующей с аналогичным поперечным сечением. Стойки и промежуточные балки закрепить от смещений в плоскости путем постановки вертикальных крестовых связей из досок сечением 50х150мм.

Приложение к Акту:

- Технический отчет по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 11 июля 2019г. (ИП Ерастов А.В.)

- Дополнение к Техническому отчету по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 07 августа 2019г. (ИП Ерастов А.В.)

- Технический паспорт на жилой дом №8 ул. Калинина п. Комсомольский

- Заявление главы администрации Комсомольского городского поселения.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

___________________ И.Ю.Жаворонкова

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

__________________ А.И.Чубса

___________________ И.И.Жалилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

№ 4                                                                                      «20»  сентября  2019 г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №8

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 22.03.2017г. №103, с изменениями от 15.07.2019г. №178

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Заместителя председателя  комиссии:

Тюрякин  А.Ю. - Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Членов комиссии:

Сироткин Д.В. - Начальник управления государственной жилищной инспекции Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия;

Жаворонкова  И.Ю. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А. И. – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы администрации  Комсомольского городского поселения.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного  лица

Главы администрации Комсомольского городского поселения Ульянова А.А.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов:

- АКТ обследования многоквартирного жилого дома:  РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом 8 от ________.2019 г № __.

-  Технический отчет по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 11 июля 2019г. (ИП Ерастов А.В.)

- Дополнение к Техническому отчету по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 07 августа 2019г. (ИП Ерастов А.В.)

- Технический паспорт на жилой дом №8 ул. Калинина п. Комсомольский

приводится перечень документов)

Пришли к заключению:  Здание жилого дома соответствует аварийному  техническому состоянию,  является аварийным   и подлежащим сносу.

Согласно рекомендациям экспертов, для поддержания работоспособности  дома необходимо  проведение текущих, поддерживающих ремонтов строительных конструкций:   укрепления стен, произвести временные мероприятия по повышению пространственной жесткости здания. Заменить балки чердачного перекрытия, стойки и промежуточные балки закрепить от смещений в плоскости.

Приложение к заключению:

- Технический отчет по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 11 июля 2019г. (ИП Ерастов А.В.)

- Дополнение к Техническому отчету по результатам обследования  несущих строительных конструкций здания жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8 от 07 августа 2019г. (ИП Ерастов А.В.)

- Технический паспорт на жилой дом №8 ул. Калинина п. Комсомольский

- Заявление главы администрации Комсомольского городского поселения.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

___________________ И.Ю.Жаворонкова

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

__________________ А.И.Чубса

___________________ И.И.Жалилов

Протокол заседания Межведомственной комиссии по обследованию многоквартирного  жилого  дома №8 ул. Калинина  п.Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия

20 сентябрь  2019г.                                                              п.Комсомольский

Повестка дня:

Рассмотрение заявление Главы администрации  Комсомольского городского поселения А.А.Ульянова по принятию заключения по техническому состоянию жилого дома  №8, ул.Калинина, п.Комсомольский  на Заседании  Межведомственной комиссии.

Присутствуют члены Межведомственной комиссии, заявитель.

СЛУШАЛИ:

- Председателя межведомственной комиссии Никину Е.Ф.

В 2019г. жилой дом №8 по ул. Калинина п. Комсомольский вошел в программу проведения капитального ремонта: замена канализации, капитальный ремонт кровли. Перед проведением данных видов работ, возникла необходимость проведения обследования несущих строительных конструкций жилого дома. Согласно представленному техническому отчету по результатам обследования несущих конструкций здания от 11 июля 2019г., и дополнению к техническому отчету по физическому износу жилого дома от 7 августа 2019г.  подготовленному ИП Ерастовым А.В., жилой дом №8 по ул. Калинина п. Комсомольский физический износ дома составляет 61%. Здание жилого дома соответствует аварийному  техническому состоянию,  является аварийным   и подлежащим сносу (физический износ 61-75%). Проведение капитального ремонта  в ветхих зданиях считается нецелесообразным.

Согласно рекомендациям экспертов , для поддержания работоспособности  дома необходимо  проведение текущих, поддерживающих ремонтов строительных конструкций:   укрепления стен, произвести временные мероприятия по повышению пространственной жесткости здания ( установить систему тяжей). Заменить балки чердачного перекрытия, стойки и промежуточные балки закрепить от смещений в плоскости.

Выступили: Член Межведомственной комиссии  Дмитрий Владимирович Сироткин – заместитель начальника государственной жилищной инспекции.

Директор ООО «Обслуживающая организация» Князев И.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

По обследованию жилого дома №8 ул.Калинина, п.Комсомольский составить  акт осмотра и дать  заключение:  Жилой дом 8 по ул. Калинина п. Комсомольский  следует считать ветхим и подлежащим сносу.

Согласно рекомендациям экспертов , для поддержания работоспособности  дома необходимо  проведение текущих, поддерживающих ремонтов строительных конструкций	Проинформировать жителей жилого дома, Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов о заключении межведомственной комиссии.

Председатель собрания                                                       Е.Ф.Никина

Секретарь собрания                                                           И.И. Жалилов

Председателю межведомственной комиссии

Комсомольского городского поселения

Никиной Е.Ф.

Главы администрации

Комсомольского городского поселения

А.А.Ульянова

Заявление

Прошу Вас дать заключение о техническом состоянии жилого дома по адресу: РМ,  Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.8

Глава администрации

Комсомольского городского поселения                                                 А.А.Ульянов