АКТ обследования многоквартирного жилого дома

№ 1                                                                                     «___»  март  2017  г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №9

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 23.08.2013г. №84 (с изменениями от 19.03.2014г. №41)

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя комиссии  Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Заместителя председателя  комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Членов комиссии:

Сироткин Д.В., - Заместитель  начальника государственной  жилищной инспекции  Республики Мордовия;

Калядина Г.В. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А. И. – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы администрации  Комсомольского городского поселения.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица Главы   администрации Комсомольского городского поселения Ульянова А.А.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _жителей многоквартирного жилого дома 9 ул. Калинина п. Комсомольский (заявление прилагается) (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №9. Год  постройки жилого дома – 1958г., кадастровый номер: 13:22:0115007:300____

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

Обследуемый жилой дом – двухэтажный,  десятиквартирный. Общая площадь 598,2 кв.м., жилая площадь - 386,2 кв.м. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 13:22:0115006:39, площадь земельного участка 1088 кв.м.  Фундамент ленточный бутовый.  Наружные и внутренние стены кирпичные.  Перекрытия деревянное, балочное.    Кровля шатровая, из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и стропилам из брусьев.  Лестничные марши деревянные  по деревянным косоурам.  Полы дощатые, окрашены масляной краской.    Отопление центральное. Система холодного водоснабжения: центральная. Канализация центральная.  Электричество. Газопровод.

В результате проведенного визуального осмотра и инструментальных измерений установлено, что обследуемые ниже перечисленные строительные конструкции здания имеют признаки силовых воздействий и признаки агрессивных воздействий внешней среды в виде:

*	Фундамент

осадка отдельных участков здания, сквозные трещины в наружных и внутренних стенах здания;

следы увлажнения цоколя, разрушение фундамента и кладки цоколя местами

*	Стены и перегородки

-увлажнение и промерзание стен, сквозные трещины в наружных и внутренних стенах здания, разрушение и расслоение кладки стен местами, нарушение связи отдельных участков кладки;

-	глубокие трещины и зазоры в местах сопряжений со смежными конструкциями, ощутимая зыбкость, прогибы и просадки (до 1/100 длины деформированного участ-ко)

*	Перекрытия

а)	чердачные

- следы протечек на потолке, перенасыщение засыпки влагой, большая часть которой слежалась;

- продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб (до 1/100 пролета), поражение гнилью и жучком;

- на отдельных участках - конструкции на грани разрушения;

б)	междуэтажные:

-	продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб (до 1/100 пролета)

*	Крыша

-  отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке;

- прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши

*	Пол

-	стирание досок в ходовых местах, прогибы и просадки

*	Проемы

- износ уплотнительных прокладок створок оконных блоков из ПВХ,

-  нарушение герметизации оконных коробок (местами);

- деревянные оконные переплеты и створки расшатаны и поражены гнилью;

- дверные полотна осели и (или) имеют неплотный притвор по периметру коробок

*	Отделка

а)	внутренняя

- отставание и повреждение кромок, отставание бумажной основы местами;

- мелкие трещины и сколы в плитках;

- потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки (лестничная клетка)

б)	наружная

- отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой;

- трещины и сколы, отслоение накрывочного слоя местами (при простукивании легко отстает)

*	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства

- неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание, значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов;

- выход из строя запорной арматуры, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы;

- неисправности системы электроснабжения (отсутствие части приборов, потеря эластичности изоляции проводов, провесы проводов, следы больших ремонтов)

*	Прочие работы (лестницы, балконы, отмостка)

- ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях, прогибы в тетивах, зыбкость при ходьбе;

- протечки, разрушение защитного слоя, обнажение и коррозия рабочей арматуры балконных плит и консолей, трещины;

- трещины, выбоины, разрушение асфальтобетонного покрытия (отмостки) местами

Перечень проведенных измерений

Определены  ширины раскрытия трещин, прогибов, биоповреждений

Схема конструкций, фотоснимки дефектов и повреждений

Результаты измерений:

Ширина раскрытия трещин	-	       до 5 мм

Прогибы	-   до 1/100 длины пролета

Биоповреждеиия деревянных элементов здания	-	до 50% сечения

Заключение о причинах возникновения повреждений или дефектов, соответствии помещений здания установленным нормативным документам, условиях дальнейшей эксплуатации строительных конструкций и здания в целом.

Выявленные, в процессе проведения обследования технического состояния объекта, повреждения строительных конструкций и систем инженерного оборудования здания  являются преимущественно следствием нарушений условий эксплуатации (температурно-влажностного режима) конструкций при начальных дефектах их изготовления, отсутствия или несвоевременного проведения текущего и капитального ремонта строительных конструкций и систем инженерного оборудования здания.

Имеет место снижение несущей способности и долговечности основных несущих конструкций здания (прочностные и деформационные характеристики равны или ниже предельно допустимых характеристик, установленных нормативными доку-ментами для действующих нагрузок и условий эксплуатации).

Условия дальнейшей эксплуатации строительных конструкций

и здания в целом.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47, Акту обследования технического состояния многоквартирного жилого дома № 05/02-17 от 14.02.2017г.  жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский р-он, п. Комсомольский, ул. Калинина, д. № 9, непригоден для проживания,  в нем выявлены  наличие вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, а так же отдельных его частей, ухудшение его эксплуатационных характеристик, приводящие к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций.

Физический износ конструктивных элементов жилого дома №9, ул. Калинина, п. Комсомольский, составляет – 63%.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения: несущие и ограждающие конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном техническом состоянии. В следствии  наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом – 63%, а так же отдельных его частей, ухудшением его эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций приходим к выводу: Капитальный ремонт и реконструкция здания нецелесообразны. Жилой дом в целом находится в ветхом состоянии и подлежит сносу.

Приложение к Акту:

1. ООО «Центр экспертизы и проектирования объектов капитального строительства» Акт обследования технического состояния многоквартирного жилого  дома  по адресу:  РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом 13 от 14.02.2017г № 05/02-17.

2. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома рассположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, д.9.

3. Заявление от жителей многоквартирного жилого дома.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

___________________ Г.В.Калядина

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

__________________ А.И.Чубса

___________________ И.И.Жалилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

№ 1                                                                                          «__» марта   2017 г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №9

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 23.08.2013г. №84 (с изменениями от 19.03.2014г. №41)

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Заместителя председателя  комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Членов комиссии:

Сироткин Д.В., - Заместитель  начальника государственной  жилищной инспекции  Республики Мордовия;

Калядина Г.В. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А. И. – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы администрации  Комсомольского городского поселения.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица Главы   администрации Комсомольского городского поселения Ульянова А.А.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов:

- Акта  обследования технического состояния многоквартирного жилого  дома  по адресу:  РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом 13 от 14.02.2017г № 05/02-17.

-  Технического  заключения  о состоянии строительных конструкций жилого дома расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, д.9.

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии №1 от ___ марта  2017г. составленного по результатам обследования:  несущие и ограждающие конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном техническом состоянии. В следствии  наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом – 63%, а так же отдельных его частей, ухудшением его эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций приходим к выводу: Капитальный ремонт и реконструкция здания нецелесообразны. Жилой дом в целом находится в ветхом состоянии и подлежит сносу.

Приложение к заключению:

1. ООО «Центр экспертизы и проектирования объектов капитального строительства» Акт обследования технического состояния многоквартирного жилого  дома  по адресу:  РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом 13 от 14.02.2017г № 05/02-17.

2. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, д.9.

2. Акт обследования жилого дома №9 ул. Калинина п. Комсомольский  №1 от ___ марта  2017г.

Председатель межведомственной комиссии

Никина Е.Ф.          ________________________________

(подпись)

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

___________________ Г.В.Калядина

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

__________________ А.И.Чубса

___________________ И.И.Жалилов

Протокол

Заседания Межведомственной комиссии по обследованию многоквартирного  жилого  дома №9 ул. Калинина  п.Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия

_____ марта 2017г.                                      п.Комсомольский

Повестка дня:

Рассмотрение заявления жителей многоквартирного жилого дома №13, ул.Калинина, п.Комсомольский  на Заседании  Межведомственной комиссии.

Присутствуют члены Межведомственной комиссии, собственники  квартир.

СЛУШАЛИ:

- Председателя межведомственной комиссии Никину Е.Ф.

В связи с поступившим заявлением от собственников многоквартирного жилого  дома 13 ул.Калинина, п.Комсомольский, необходимо провести обследование дома, рассмотреть представленные документы.

1. Акт обследования технического состояния многоквартирного жилого  дома  по адресу:  РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом 13 от 14.02.2017г № 05/02-17.

2. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома рассположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Калинина, д.9.

3. Заявление от жителей многоквартирного жилого дома.

Выступили: Член Межведомственной комиссии  Алексей Васильевич Чуйков – заместитель начальника государственной жилищной инспекции.

Директор ООО «Обслуживающая организация» Князев И.Г.

Начальник Чамзинского отделения ФГУП Гурьянов Н.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Считать работу комиссии удовлетворительной. По обследованию жилого дома №9 ул.Калинина, п.Комсомольский составили  акт осмотра и дали  заключение:  несущие и ограждающие конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном техническом состоянии. В следствии  наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом – 63%, а так же отдельных его частей, ухудшением его эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций приходим к выводу: Капитальный ремонт и реконструкция здания нецелесообразны. Жилой дом в целом находится в ветхом состоянии и подлежит сносу.

Довести данную информацию до жителей многоквартирного дома 9 ул. Калинина.

Проинформировать Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов о заключении межведомственной комиссии.

Председатель собрания                                                       Е.Ф.Никина

Секретарь собрания                                                           И.И. Жалилов