АКТ обследования многоквартирного жилого дома

№ 2                                                                                    «___»  май  2017  г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №20

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 22.03.2017г. №103

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя комиссии  Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Сиротин Д.В., - Заместитель  начальника государственной  жилищной инспекции  Республики Мордовия;

Калядина Г.В. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А.И. – начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – Кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы  администрации Комсомольского городского поселения по социальным вопросам.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица Главы   администрации Комсомольского городского поселения Ульянова А.А.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _жителей многоквартирного жилого дома 20 ул. Калинина п. Комсомольский (заявление прилагается) (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №9. Год  постройки жилого дома – 1958г., кадастровый номер: 13:22:0115007: ___

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории.

1. Год постройки  - 1958 г,

2. Год и вид последнего капитального ремонта - за период эксплуатации капитальный ремонт объекта не производился.  В 1980-х г. выполнено усиление  наружных  кирпичных стен здания объемным обжатием (стальными швеллерами и тяжами).

3.  Общая площадь -      м2

4. Описание конструктивных элементов строения:

фундамент - бетонный, ленточный;

стены - кирпичные;

перекрытие - деревянное, балочное;

крыша - шатровая, чердачная, с покрытием из асбестоцементных листов по  деревянной обрешетке;

полы - дощатые по лагам;

отделочные работы - масляная окраска, обои, керамическая плитка;

окна - деревянные, створные/ из ПВХ;

двери - деревянные, простые;

санитарно-технические и электротехнические устройства – водоснабжение,  электроснабжение, канализация, отопление.

Описание технического состояния  обследуемых конструкций и систем

инженерного оборудования.

В результате проведенного визуального осмотра и инструментальных измерений установлено, что обследуемые ниже перечисленные строительные конструкции здания имеют признаки силовых воздействий и признаки агрессивных воздействий внешней среды в виде:

•	Фундамент

неравномерная осадка фундамента с общим прогибом более 0,02 его длины;

массовые прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания. Техническое состояние фундамента - ограниченно-работоспособное (ветхое)

•	Стены и перегородки

массовые прогрессирующие сквозные трещины, ослабление и частичное разрушение кладки (раскрытие трещин существовавших ранее, образование новых трещин);

трещины и зазоры в местах сопряжений перегородок со смежными конструкциями, выпучивание в вертикальной плоскости

Техническое состояние стен и перегородок - ограниченно-работоспособное (ветхое).

•	Перекрытие

-	диагональные, продольные и поперечные трещины в чердачном перекрытии, заметный прогиб;

-	глубокие трещины в междуэтажном перекрытии.

Техническое состояние чердачного перекрытия - ограниченно-работоспособное (ветхое).

Техническое состояние междуэтажного перекрытия - ограниченно- работоспособное (неудовлетворительное)

•	Крыша

-	отколы и трещины в асбестоцементных листах, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке;

-	увлажнение древесины, поражение гнилью древесины деталей крыши Техническое состояние конструкций крыши - ограниченно-работоспособное (ветхое).

•	Полы

-	стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами;

прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок. Техническое состояние полов - ограниченно-работоспособное (неудовлетворительное).

•	Проемы

нижний брус оконного переплета поражен гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны;

нарушение герметизации оконных створок и коробок окон из ПВХ;

дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки, дверные коробки перекошены

Техническое состояние дверных и оконных проемов - ограниченно-работоспособное (неудовлетворительное   ветхое).

•	Отделочные работы

-	пятна, отслоение, вздутия и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой

-	выгорание, загрязнение на площади до 50%, отставание от основания Техническое состояние отделки - (неудовлетворительное)

•	Санитарно-технические и электротехнические устройства

потеря эластичности изоляции проводов, провисы проводов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами;

повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов, наличие течей в местах присоединения приборов;

неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание, нарушение теплоизоляции трубопроводов

Техническое состояние санитарно-технических и электротехнических устройств - (ветхое).

•	Прочие работы (крыльца)

разрушение врубок, гниль и прогибы в тетивах, зыбкость при ходьбе;

разрушение защитного слоя бетона, обнажение арматуры, коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок)

Техническое состояние прочих работ (лестницы, балконы) - ограниченно-работоспособное (ветхое)   аварийное (негодное).

Определение физического износа строения

Для количественной оценки технического состояния конструктивных элементов здания был определен физический износ объекта исследования.

Величина физического износа жилого дома 20 ул. Калинина п. Комсомольский - 67%.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения: несущие и ограждающие конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном техническом состоянии. В следствии  наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом – 67%, а так же отдельных его частей, ухудшением его эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций приходим к выводу: Жилой дом в целом считать непригодным для проживания. Восстановление объекта экономически нецелесообразно.

Приложение к Акту:

1. ООО «Центр экспертизы и проектирования объектов капитального строительства» Акт экспертного  исследования обследования от  5 мая 2017г № 01/05-17 Определения технического состояния строительных конструкций и систем инженерного оборудования объекта 8-ми квартирный жилой дом по адресу:  РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, дом 20.

2. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.20.

3. Заявление от жителей многоквартирного жилого дома.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

__________________ Г.В.Калядина

____________________ А.И. Чубса

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

___________________ И.И.Жалилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

№ 2                                                                                          «__» мая   2017 г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Калинина, дом №20

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 22.03.2017г. №103

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Сиротин Д.В., - Заместитель  начальника государственной  жилищной инспекции  Республики Мордовия;

Калядина Г.В. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А.И. – начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – Кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы  администрации Комсомольского городского поселения по социальным вопросам.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица Главы   администрации Комсомольского городского поселения Ульянова А.А.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов:

- Акт экспертного  исследования обследования от  5 мая 2017г № 01/05-17 Определения технического состояния строительных конструкций и систем инженерного оборудования объекта 8-ми квартирный жилой дом по адресу:  РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, дом 20.

- Технического  заключения о состоянии строительных конструкций жилого дома расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.20.

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии №2 от ___ мая  2017г. составленного по результатам обследования:  несущие и ограждающие конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном техническом состоянии. В следствии  наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом – 67%, а так же отдельных его частей, ухудшением его эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций: Жилой дом в целом считать непригодным для проживания. Восстановление объекта экономически нецелесообразно.

Приложение к заключению:

1. ООО «Центр экспертизы и проектирования объектов капитального строительства» Акт экспертного  исследования обследования от  5 мая 2017г № 01/05-17 Определения технического состояния строительных конструкций и систем инженерного оборудования объекта 8-ми квартирный жилой дом по адресу:  РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, дом 20.

2. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.20.

3. Акт обследования жилого дома №20 ул. Калинина п. Комсомольский  №2 от ___ мая   2017г.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

__________________ Г.В.Калядина

____________________ А.И. Чубса

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

___________________ И.И.Жалилов

Протокол

Заседания Межведомственной комиссии по обследованию многоквартирного  жилого  дома №20 ул. Калинина  п.Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия

_____ мая  2017г.                                     п.Комсомольский

Повестка дня:

Рассмотрение заявления жителей многоквартирного жилого дома №20, ул.Калинина, п.Комсомольский  на Заседании  Межведомственной комиссии.

Присутствуют члены Межведомственной комиссии, собственники  квартир.

СЛУШАЛИ:

- Председателя межведомственной комиссии Никину Е.Ф. В связи с поступившим заявлением от собственников многоквартирного жилого  дома 20 ул.Калинина, п.Комсомольский, необходимо провести обследование дома, рассмотреть представленные документы.

1. Акт экспертного  исследования обследования от  5 мая 2017г № 01/05-17 Определения технического состояния строительных конструкций и систем инженерного оборудования объекта 8-ми квартирный жилой дом по адресу:  РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, дом 20.

2. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Калинина, д.20.

3. Заявление от жителей многоквартирного жилого дома.

ВЫСТУПИЛИ: Глава администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов; Члены  Межведомственной комиссии  Д.В.Сироткин – заместитель начальника государственной жилищной инспекции.

Директор ООО «Обслуживающая организация» Князев И.Г.

Кадастровый инженер  Гурьянов Н.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Считать работу комиссии удовлетворительной. По обследованию жилого дома №20 ул.Калинина, п.Комсомольский составили  акт осмотра и дали  заключение:  несущие и ограждающие конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном техническом состоянии. В следствии  наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека,  которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом – 67%, а так же отдельных его частей, ухудшением его эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций приходим к выводу: Жилой дом в целом считать непригодным для проживания. Восстановление объекта экономически нецелесообразно.

Довести данную информацию до жителей многоквартирного дома 20 ул. Калинина.

Проинформировать Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов о заключении межведомственной комиссии.

Председатель собрания                                                       Е.Ф.Никина

Секретарь собрания                                                           И.И. Жалилов