РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ

ВОДЫ В РОЗЛИВ

I,   Общие положения

- Настоящие рекомендации разработаны в целях обеспечения безопасности и качества питьевой воды в розлив в тару потребителя (далее - питьевая вода в розлив).

- Для обеспечения потребителя питьевой водой в розлив чаще всего используются следующие виды вод:

- питьевая вода, полученная на предприятиях по розливу бутилированной воды, вода обработанная;

- добытая природная вода из водных объектов - источников питьевого водоснабжения, вода не обработанная;

- питьевая вода из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, дополнительно очищенная.

- Вода источников нецентрализованного водоснабжения не рекомендуется для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой в розлив.

- Источниками водоснабжения для безопасного обеспечения потребителей питьевой водой в розлив служат водные объекты, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, уполномоченных на осуществление государственного надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, включенные в лицензию на водопользование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Реализация питьевой воды в розлив осуществляется через ёмкости автоматизированного объекта (далее аквамат) или с участием продавца, проточные кулеры (пурифайер) с системой водоподготовки, ёмкости, установленные самостоятельно или на стенах жилых и общественных зданий, через системы водоподготовки, подключенные к централизованным источникам водоснабжения или централизованным системам водоснабжения, с последующим обеспечением точкой розлива (далее - объекты реализации).

- Для обеспечения безопасности здоровья потребителя питьевой воды в розлив   через   объекты   реализации   принимаются   меры   по   обеспечению безвредности химического состава, безопасности по микробиологическим, радиологическим показателям, благоприятности органолептических свойств*1 и. физиологической полноценности минерального состава воды.

II. Получение питьевой воды в розлив

2.1.	Этапы получения питьевой воды в розлив:

2.1.1.	на предприятиях по розливу бутилированной воды:

-	заполнение обработанной питьевой водой автоцистерн (ёмкостей), опломбирование;

2.1.2.	из водных объектов - источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения:

-	добыча исходной природной воды из водных объектов - источников питьевого водоснабжения;

- водоподготовка исходной природной воды (при необходимости);

- заполнение питьевой водой автоцистерн (ёмкостей), опломбирование:

2.1.3.	из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения:

-	подключение аквамата или емкости (при реализации воды с участием продавца) к разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-	водоподготовка исходной воды (при необходимости).

2.2.	Водоподготовка исходной воды осуществляется с целью доведения
качества исходной воды до соответствующего гигиеническим требованиям к воде
питьевой системы централизованного водоснабжения .

- Могут быть использованы любые технологии водоподготовки (реагентная, безреагентная, смешанная) с учетом особенностей качественного состава исходной воды, региональных особенностей и неблагоприятных природных явлений, обеспечивающие безопасность питьевой воды в розлив0.

- В случае обработки питьевой воды в розлив с использованием обратноосмотических установок рекомендуется проводить кондиционирование воды с целью обогащения макро-микроэлементного состава и для придания физиологической полноценности по следующим показателям: общая минерализация от 150 до 500 мг/л; концентрация кальция от 15 до 130 мг/л; концентрация магний от 3 до 50 мг/л.

6СанПиН 1.2.3685-21.

2.5.	Доставка питьевой воды осуществляется автоцистернами (ёмкостями), а
также посредством присоединения к водопроводам систем централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Использование автоцистерн (ёмкостей), предназначенных для доставки питьевой воды к точкам розлива, для иных целей не допускается. На автоцистернах (ёмкостях) указывается назначение воды («Вода питьевая») и торговый знак изготовителя (при наличии). Автоцистерны (ёмкости) изготавливаются из материалов, соответствующих Единым требованиям'.

2.6.	Перед каждым заполнением автоцистерны (ёмкости) проводится очистка
и дезинфекция конструктивных элементов запорной арматуры системы
заправки/слива воды.

- Автоцистерну (емкость) оборудуют герметично закрывающимися люками.

- Для заполнения автоцистерны (ёмкости) используют герметично присоединяемый наливной шланг способом, препятствующим проникновению загрязнений внутрь. Заполнение открытым способом через люк не рекомендуется.

- В целях предупреждения вторичного загрязнения питьевой воды целесообразно проводить пломбирование автоцистерны (ёмкости) после её заполнения.

III. Реализация в тару потребителя питьевой воды в розлив

3.1.	Различают следующие виды объектов реализации питьевой воды в
розлив:

с изотермической накопительной емкостью, наполняемой и пополняемой путем заправки из автоцистерн;

с прямым присоединением к централизованной системе водоснабжения после водоподготовки.

3.2.	Объект реализации питьевой воды в розлив, размещенный на открытом
воздухе, располагается на площадке с твёрдым покрытием для отведения
атмосферных осадков и на удалении от проезжих частей магистральных улиц для
защиты от запыленности.

При размещении объекта реализации питьевой воды в розлив учитывается его влияние на условия проживания, груда, отдыха, людей в рядом расположенных жилых зданиях и зданиях иного назначения.

- Для защиты точки розлива (водоразборного крана) объекта реализации питьевой воды в розлив от внешнего загрязнения и непосредственного контакта крана, подающего воду, с емкостью потребителя предусматриваются соответствующие конструктивные решения.

- С целью качественного и безопасного обслуживания отдельно стоящих объектов реализации питьевой воды в розлив целесообразно организовывать подъездные пути для транспортных средств, обслуживающих указанные объекты.

- Непосредственно перед розливом потребителю питьевую воду в розлив, в целях обеспечения безопасности рекомендуется подвергать обеззараживанию с

7.Раздел 3 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции поварам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза oт 28.05.2010 № 299.

помощью физических методов (ультрафиолетовое облучение с использованием УФ-лампы проточного типа, как наиболее эффективного средства обеззараживания проточной воды). Использование УФ-ламп погружного типа не рекомендуется.

3.6.	Для контроля безопасности питьевой воды в розлив юридические лица
или   индивидуальные   предприниматели,   деятельность   которых   связана   с
получением, доставкой  и  реализацией  питьевой  воды  в розлив (далее  -
хозяйствующий субъект) осуществляют производственный контроль, программа
которого утверждается руководителем хозяйствующего субъекта.

Подтверждение соответствия качества питьевой воды в розлив установленным требованиям служат протоколы лабораторных исследований, выполненных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

- Безопасность эксплуатации на объекте по реализации питьевой воды в розлив, оборудования, используемого для целей подготовки и обработки воды, материалов, контактирующих с питьевой водой, обеспечивается их соответствием Единым требованиям .

- Для получения и реализации питьевой воды в розлив рекомендуется применять оборудование, которое позволяет проводить полную санитарную обработку (промывку) емкости, трубопроводов и фитингов, а также удалять следы моющих средств с поверхностей, соприкасающихся с питьевой водой.

- Рекомендуется использовать конструкции ёмкостей и водоводов, не препятствующие полному сливу воды, моющих и дезинфицирующих растворов, а для наполнения резервуаров и розлива воды использующие разъемные водоводы.

3.10.	Изготовитель устанавливает соки годности и условия хранения
питьевой воды отраженных в технических условиях.

3.1.1. При наличии накопительной (регулирующей) емкости хозяйствующим субъектом рекомендуется устанавливать срок годности питьевой воды не более 14 суток с момента наполнения из автоцистерны или после системы доочистки из разводящей сети централизованного водоснабжения.

3.12. Срок годности питьевой воды из объектов по реализации питьевой воды в розлив, напрямую подключенных к централизованным сетям водоснабжения без накопительной ёмкости, могут не устанавливаться.

IV. Процессы очистки и дезинфекции

- При получении и реализации питьевой воды в розлив проводят работы по очистке объектов.

- Дезинфекцию емкости автоцистерны и всех контактирующих с водой поверхностей объектов реализации питьевой воды в розлив целесообразно проводить не реже 1 раза в месяц. Рекомендуется использование СИП-мойки -метода промывки внутренних поверхностей труб, емкостей, технологического оборудования, фильтров и связанной с ними арматурой, без разборки оборудования.

4.3.	Кратность промывки и дезинфекции емкости объекта реализации
питьевой воды в розлив определяет хозяйствующий субъект с учетом условий
эксплуатации, объемов реализации питьевой воды. Целесообразно проводить
промывку и дезинфекцию емкости не реже одного раза в месяц при
среднемесячной температуре в регионе более 15 °С; при среднемесячной
температуре в регионе менее 15 °С - 1 раз в квартал.

- Промывка и дезинфекция (при необходимости полная замена) фильтров, внутренних трубопроводов систем доочистки, установок по обеззараживанию воды осуществляются по мере необходимости (предпочтительно не реже 1 раза в квартал).

- Промывку и дезинфекцию точки розлива (водоразборного крана, полости розлива и окна раздачи), всех контактных поверхностей на внешней части ёмкости, фильтров, трубопроводов, установок по обеззараживанию объекта по реализации питьевой воды в розлив рекомендуется проводить каждый раз перед переливом питьевой воды (предпочтительно не реже 1 раза в трое суток).

- Для обеспечения безопасности питьевой воды в розлив рекомендуется применение дезинфицирующих средств на кислотной основе, не содержащих пенящиеся вещества и хлор, легко удаляемых с поверхности и разрешенных для применения в пищевой промышленности.

- Контроль эффективности дезинфекции на объектах реализации питьевой воды в розлив рекомендуется осуществлять экспресс-методом по показателю кислотности, а при применении в качестве дезинфицирующих средств на основе надуксусной кислоты - контроль эффективности промывки емкости после дезинфекции по содержанию пероксида водорода любым экспресс-методом.

- Контроль качества дезинфекции автоцистерны рекомендуется подтверждать лабораторно путем отбора смывов со стенок автоцистерны, с места заправки, оголовка люка, трубопроводов для исследования на наличие санитарно-показательных микроорганизмов, которые берутся с кратностью, предусмотренной программой производственного контроля (предпочтительно не реже I раза в месяц). Отбор смывов осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями1 \

- Слив дезинфицирующих средств, растворов и промывных вод осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации при

13.MP   4.2.0220-20   «Методы   санитарно-бактериологического   исследования   микробной

обсемененности объектов внешней среды», утвержденные руководи гелем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.12.2020.

обращении с жидкими бытовыми отходами в хозяйственной-бытовую канализацию.

- С целью качественного и безопасного обслуживания оборудования, в том числе при обработке емкости и трубопроводов, включая мойку и дезинфекцию, для контроля экспресс-методом эффективности дезинфекции рекомендуется разрабатывать рабочие инструкции.

- Для учета проведенного обслуживания, в том числе промывки и дезинфекции оборудования, в рамках производственного контроля ведение журнала технического обслуживания может осуществляться в бумажном, электронном виде или в виде специальных программ с фиксированием данных о каждом случае ремонта и неполадок, сроках очередного обслуживания, даты проведенного обслуживания, промывки и дезинфекции.

Периодичность смены фильтрующей загрузки, замены ламп, расходных материалов определяется паспортными данными применяемых компонентов и оборудования.

V. Информирование потребителей при реализации воды в розлив

5.1. До потребителя в месте реализации воды в розлив (на объекте реализации питьевой воды в розлив) рекомендуется доводить следующую информацию:

-	наименование питьевой воды;

-	наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, адрес(а) местонахождения производств(а);

- товарный знак изготовителя (продавца) (при его наличии);

- сведения об источнике исходной воды;

- общая минерализация (в мг/л или мг/дм3);

- кальций (в мг/л или мг/дм3):

- магний (в мг/л или мг/дм3);

-	химический состав - указываются элементы химического состава обработанной питьевой воды и предельные (минимальные и максимальные) значения их количества (в мг/л или мг/дм3);

- информация о способе обработки и методе обеззараживания исходной воды, меняющих ее химический состав и микрофлору, в том числе таких, как фильтрация, антимикробная обработка, озонирование, деионизация, обратный осмос, охлаждение (в случае их применения изготовителем): например, «обработана УФ-облучением», «обработана с применением обратного осмоса» и др.;

- данные о продавце в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, в том числе контактный телефон службы обслуживания объекта реализации питьевой воды в розлив;

-	номер стандарта организации или технических условий, которым соответствует питьевая вода;

-	дату заполнения ёмкости (при наличии):

- дату дезинфекции внутреннего оборудования, в том числе накопительной емкости;

- сроки годности питьевой воды, реализуемой в розлив, и условия ее хранения (кроме объектов реализации питьевой воды в розлив, напрямую подключенных к централизованным сетям водоснабжения без накопительной ёмкости);

- стоимость товара;

-	порядок действий, которые необходимо совершить покупателю для получения товара (для налива воды в тару).

5.2. Возможно включение другой информации, в том числе рекламной, относящейся к реализуемому товару L\

VI. Производственный контроль

6.1.	С целью контроля безопасности питьевой воды в розлив хозяйствующий
субъект организует производственный контроль1'', включающий принципы
ХАССП в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического
союза (Таможенного союза).

Лабораторному контролю подлежат:

-	исходная вода, или вода после водоподготовки и обработки (при наличии собственного источника водоснабжения у собственника объекта по реализации питьевой воды в розлив), вода из автоцистерны (ёмкости), получаемая объектом по реализации:

-	вода, реализуемая потребителю из точки розлива.

6.2.	Показатели качества и безопасности питьевой воды определяются в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

6.3.	Рекомендуется разрабатывать и утверждать программу
производственного контроля с учетом приложений 1-3 к настоящим
рекомендациям.

6.4.	Исследования проб питьевой воды в розлив проводятся с привлечением
испытательных лабораторных центров, аккредитованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе аккредитацииlt;.

15 Закон от 07.02.1992 № 2300-1. Статья 32 Закона от 30.03.1999 Ш 52-ФЗ.

■ Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

6.5.	В программу производственного контроля целесообразно включать
проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на
соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям не
реже 1 раза в месяц, в том числе не реже 1 раза в квартал для каждого объекта
реализации питьевой воды в розлив, а также информирование территориального
органа   государственной    власти.       уполномоченного   на   осуществление
государственного надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды в розлив установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям18, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Рекомендации по организации лабораторного контроля за качеством

питьевой воды в розлив (при наличии собственного источника водоснабжения, у собственника объекта по реализации питьевой воды в розлив)

1.	Кратность отбора проб для проведения исследований:

- не менее 12 проб (ежемесячно) на микробиологические, органолептические показатели;

- не менее 4 проб (по сезонам года) на санитарно-химические и обобщенные показатели;

- не менее 1 раза в сутки на показатели, связанные с технологией водоподготовки (озон, формальдегид).

- Выбор показателей химического состава, подлежащих производственному контролю, осуществляется с учетом региональных приоритетных показателей.

- Исследования на иаразитологические и радиологические показатели в течение года определяются с учетом региональных приоритетных показателей.

- Возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных микробиологических показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Рекомендации по организации производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в розлив, реализуемой потребителю в точке розлива (из крана автоматической системы розлива)

- Производственный лабораторный контроль осуществляется по санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным и санитарно-химическим показателям с кратностью отбора проб - не менее 12 проб в течение года (ежемесячно) со всех точек розлива, относящихся к одной системе водоснабжения.

- Возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

- Расчет ежемесячного количества точек производственного контроля, при количестве объектов реализации питьевой воды в розлив у одного хозяйствующего субъекта более 12, осуществляется по следующей формуле:

N = А/3,

где: N - ежемесячное количество точек отбора;

А - количество объектов реализации питьевой воды в розлив, принадлежащих хозяйствующему субъекту, осуществляющему производство и реализацию воды в розлив. В случае, если количество объектов реализации питьевой воды в розлив менее 12, лабораторный контроль осуществляется ежемесячно, не менее, чем в одном объекте реализации питьевой воды в розлив, по утвержденному графику.

В таком случае, лабораторными исследованиями, как минимум, 1 раз в течение квартала охвачен каждый объект реализации питьевой воды в розлив, принадлежащий хозяйствующему субъекту.

Рекомендуемый минимальный перечень показателей, подлежащих производственному контролю

1.	Исходная вода:

- органолеитические показатели: запах при 20 °С, запах при нагревании до 60 °С, мутность, привкус, цветность:

- санитарно-химические и обобщенные показатели: водородный показатель (рН), минерализация общая, кальций, магний, гидрокарбонат-ион; железо суммарно, аммиак и аммоний-ион, окисляемость перманганатная. жесткость общая;

•	микробиологические показатели: ОМЧ при 22 °С, ОМЧ при 37 °С, Escherichia coli (E.coli), БГКП, Энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, ОКБ, сульфидредуцирующие клосгридии (для воды их поверхностных источников).

2.	Вода после системы водоподготовки:

- органолептические показатели: запах при 20 °С, запах при нагревании до 60 °С, мутность, привкус, цветность;

- санитарно-химические и обобщенные показатели: водородный показатель (рН), минерализация общая, кальций, магний, гидрокарбонат-ион; железо суммарно, аммиак и аммоний-ион, окисляемость перманганатная, жесткость общая;

•	микробиологические показатели: ОМЧ при 22 °С, ОМЧ при 37 °С, Escherichia coli (E.coli), БГКП. Энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, ОКБ. Колифаги.

3.	Вода в точке розлива (из крана автомагической системы розлива):

- органолептические показатели: запах при 20 °С, запах при нагревании до 60 °С, мутность, привкус, цветность;

- санитарно-химические и обобщенные показатели: водородный показатель (рН), минерализация общая, кальций, магний, гидрокарбонат-ион; железо суммарно, аммиак и аммоний-ион. окисляемость перманганатная, жесткость общая;

•	микробиологические показатели: ОМЧ при 22 °С, ОМЧ при 37 °С, Escherichia coli (E.coli), БГКП, Энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, ОКБ. (колифаги).

4.	Определение показателя эффективности промывки после дезинфекции

системы, в т.ч. пероксид водорода, осуществляется любым экспресс-методом хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объект по реализации питьевой воды в розлив с учетом условий эксплуатации, объемов реализации, но не реже 1 раза в месяц.

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

2 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее -Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ).

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

* Глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296) (далее-СанПиН 1.2.3685-21).

* См сноску «2»

4 Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"

,0СанПиН 1.2.3685-21

Статья 42 Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее -Закон от 07.02.1992 № 2300-1).

TP ТС 021/2011.

СанПиН 1.2.3685-21.

СанПиН 1.2.3685-21.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297), с изменениями, внесенными, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 jhfe 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный Ш 64146); от 14.12.2021 Ш 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692); от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331).